| РАЗРАБОТАНО Генеральный директор ООО «СПБ-Энерготехнологии» Д. В. Миронов _____________________________ от «___» __________ 2019 года СОГЛАСОВАНО Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области ____________________________ от «___» __________ 2019 года; УТВЕРЖДЕНО Глава администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области А.А. Рогозин ___________________________________ от «___» __________ 2019 года СОГЛАСОВАНО Заместитель начальника МКУ «УГХиО» Э.Д. Абдулхамидов ___________________________________ от «___» __________ 2019 года СОГЛАСОВАНО Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Д.С. Седов ____________________________ от «___» __________ 2019 года. |  |
| --- | --- |

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

ТОМ №2

Количество томов 3

Санкт-Петербург

2019 г.

ООО «СПБ-Энерготехнологии»

г. Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, д.11/2 оф.423

Тел. 8(812) 429-72-84

www.spbent.ru

| РАЗРАБОТАНО Генеральный директор ООО «СПБ-Энерготехнологии» Д. В. Миронов _____________________________ от «___» __________ 2019 года СОГЛАСОВАНО Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области ____________________________ от «___» __________ 2019 года | УТВЕРЖДЕНО Глава администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области А.А. Рогозин ___________________________________ от «___» __________ 2019 года СОГЛАСОВАНО Заместитель начальника МКУ «УГХиО» Э.Д. Абдулхамидов ___________________________________ от «___» __________ 2019 года СОГЛАСОВАНО Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Д.С. Седов ____________________________ от «___» __________ 2019 года |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 2. Разработка транспортной модели муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.	5

1 Проведение транспортного районирования на базе социально-экономической статистики	5

2. Ввод параметров улично-дорожной сети, транспортных инфраструктурных объектов	6

3. Ввод маршрутной сети, остановок и интервалов движения пассажирского транспорта	8

4. Разработка методики и создание модели расчёта транспортного спроса для транспортных и пассажирских перемещений	10

5. Расчёт перераспределения транспортных (легкового и грузового транспорта) и пассажирских потоков, создание матрицы корреспонденции	13

6. Калибровка мультимодальной макромодели по интенсивности транспортных (легкового и грузового транспорт) и пассажирских потоков	23

7. Разработка транспортных макромоделей по горизонтам планирования	25

8. Разработать микромодели транспортного узла	30

Обозначения и сокращения

| ОиБДД | - | организация и безопасность дорожного движения |
| --- | --- | --- |
| ОДД | - | организация дорожного движения |
| УДС | - | улично-дорожная сеть |
| ТП | - | транспортный поток |
| КСОДД | - | комплексная схема организации дорожного движения |
| ТС | - | транспортное средство |
| ДТП | - | дорожно-транспортное происшествие |
| ПДД | - | правила дорожного движения |
| ТСОДД | - | технические средства организации дорожного движения |
| БДД | - | безопасность дорожного движения |
| БР | - | прямые рядовые (камень) |
| ИДН | - | искусственная дорожная неровность |
| АСУДД | - | автоматизированная система управления дорожным движением |
| ОП | - | остановочный пункт |
| ПП | - | пешеходный поток |
| МГР | - | местное гибкое регулирование |
| МП | - | макроскопические параметры |
| ИТС | - | интеллектуальные транспортные системы |

Раздел 2. Разработка транспортной модели муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

1 Проведение транспортного районирования на базе социально-экономической статистики

Транспортные районы – элементарные единицы пространственной структуры области планирования.

Транспортные районы выполняют в модели две основных функции:

- отражают структуру распределения функционально-пространственного потенциала области моделирования;

- формируют основу агрегированного описания состояния транспортной системы области моделирования.

При районировании в транспортной модели наиболее важным является расположение центров притяжения районов и примыканий (линий связи с УДС), геометрические границы второстепенны и служат для удобства восприятия. Выполнено условное разделение исследуемого объекта на 14 внутренних транспортных районов. После разбивки поселения на расчетные зоны (транспортные районы), в каждой определяем центр тяжести его пассажиропотоков, который обозначаем точкой. В качестве центра тяжести также может быть принят геометрический центр площади района.

Критерием для обозначения границ транспортных районов является наличие искусственных и естественных преград, таких как реки, овраги, парки и полосы зеленых насаждений.

Для каждого транспортного района использовались следующие данные:

- численность постоянного населения;

- численность населения в трудоспособном возрасте;

- численность несовершеннолетних;

- численность учебных мест в дошкольных, школьных, средних, средне специальных и высших учебных заведениях;

- численность рабочих мест на предприятиях всех видов и форм собственности.

Данные социально-экономической статистики по транспортным районам получены на основе исходных данных, предоставленных Заказчиком, и собранных материалов из открытых источников.

Полученные данные были проанализированы, введены в модель и откалиброваны при первичной калибровке модели. Эти показатели необходимы для расчета объемов создания транспортного движения и формирования матриц корреспонденций. Для ввода данных в транспортную модель созданы пользовательские атрибуты "Население", "Трудоспособный", "Рабочие места".

2. Ввод параметров улично-дорожной сети, транспортных инфраструктурных объектов

Транспортная сеть сформирована на базе геоинформационных данных и данных открытых источников (Openstreetmaps и др.). Параметры элементов УДС уточнены в ходе полевых обследований. Уровень детализации графа ограничен улицами местного значения включительно, оказывающими влияние на интенсивность движения опорной улично-дорожной сети.

В целях системного анализа транспортной сети разработана классификация из 15 условных типов дорог, детализирующих основные технические и транспортно-эксплуатационные параметры элементов сети в соответствии с «Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений». Разработанная классификация дорог обеспечивает дифференцированный подход к описанию транспортной сети с учетом специфики конкретного участка.

Для каждого участка дороги с учетом направления движения заданы конкретные показатели основных параметров: категория дороги, разрешенные для движения системы транспорта, длина, количество полос движения, пропускная способность, максимально допустимая скорость движения, скорость движения в ненагруженной сети.

Места пересечения транспортных потоков классифицированы по шести типам:

- Светофорное регулирование;

- Кольцевое пересечение;

- Помеха справа;

- Приоритет проезда «стоп»;

- Приоритет проезда «уступи дорогу»;

- Всем стоп.

Ввод данных о видах транспортных средств

Для модельного описания состава и структуры транспортных потоков, формирующих нагрузку на транспортную сеть, а также допустимых видов транспорта для движения на отрезках транспортной сети и поворотах в модель были введены данные обо всех видах транспортных средств, посредством которых осуществляются перевозки на территории МО Шлиссельбургскосе городское поселение.

Различные виды транспорта представляются в модели с помощью систем транспорта, как показано на рисунке 2.1.

Рис. 2.1 – Системы транспорта

Каждая система транспорта относится к одному или нескольким сегментам спроса. Сегменты спроса описывают поездки с использованием одной или нескольких систем транспорта различных групп людей и связаны с матрицами корреспонденций. Участники движения одного сегмента спроса общественного транспорта имеют возможность сменить систему транспорта в рамках одной поездки, например, в результате пересадки. Каждому сегменту спроса соответствует ровно одна матрица корреспонденций. Иллюстрация сегментов спроса показана на рисунке 2.2.

Рис. 2.2 – Сегменты спроса

Ввод узлов транспортного графа

Для определения положения перекрестков и пересечений в транспортной модели используются узлы транспортного графа. В редакторе узлов, изображенном на рисунке 2.3, были заданы приоритеты движения и способ регулирования перекрестков.

Рис. 2.3 – Редактирование узла

В редакторе поворотов были заданы параметры для всех возможных маневров на каждом из перекрестков. Исходной информацией для создания узлов и имитации в модели организации дорожного движения послужили данные, импортированные из OpenStreetMap с дополнительной самостоятельной отрисовкой при помощи спутниковых карт (панорам) улиц. Данный подход рекомендован ведущими специалистами в области транспортного планирования и моделирования. Количество узлов в модели – 9.

Ввод отрезков транспортного графа

Отрезки транспортного графа используют также при описании улично-дорожной сети МО Шлиссельбургское городское поселение. Характеристики этих отрезков: длина, допустимая скорость различных видов транспорта при свободном транспортном потоке, пропускная способность, количество полос, название.

Все данные о расположении отрезков получены из OpenStreetMap. Произведена дополнительная обработка по слиянию несвязанных участков улично-дорожной сети.

Количество отрезков в модели – 91.

3. Ввод маршрутной сети, остановок и интервалов движения пассажирского транспорта

Система общественного транспорта представлена в транспортной модели объектами транспортной сети, позволяющими детализировать информацию о количестве транспортных средств по конкретным маршрутам. Интенсивность движения транспортных средств общественного транспорта не рассчитывается, а принимается в виде исходных данных из расписания движения по маршруту или установленному интервалу следования. Транспортное предложение общественного транспорта описано на базе 10 маршрутов (том 1, п 2.5.6).

Ввод информации о расположении остановочных пунктов

Для моделирования общественного транспорта принималось во внимание информация, предоставляемая заказчиком, о расположении остановочных пунктов и данные о видах пассажирского транспортна , проходящего через каждую из рассматриваемых остановок.

Ввод информации об единицах подвижного состава

Информация о подвижном составе необходима для оценки способности межгородского общественного транспорта к провозу пассажиров.

К такой относятся:

- Общая вместимость транспортоного средства;

- Количество сидячх мест.

Ввод информации в модель данных представлен на рисунке 3.1.

Рис.3.1 – Ввод параметров для единицы подвижного сосотава

4. Разработка методики и создание модели расчёта транспортного спроса для транспортных и пассажирских перемещений

Создание модели расчета спроса основано на создании последовательного набора процедур, с назначением определенных параметров каждой из них, рассчитанных по результатам социологического опроса подвижности населения. В модели определены следующие слои спроса, описывающие транспортное поведение населения:

- Дом-Работа;

- Работа-Дом.

Расчет транспортного движения реализован в отдельном программном модуле, использующем современные математические инструменты и позволяющем упростить процедуру расчета транзитных потоков с помощью комплекса PTV Vision® VISUM. Перечисленные слои, введенные в программу, отражены на рисунке 4.1. Для расчета объемов генерации и поглощения в расчетные процедуры добавлена процедура «Создание транспортного движения» (рисунок 4.2), в параметрах которой для каждого слоя спроса были заданы коэффициенты генерации для расчета объемов создания и притяжения и параметры нормирования в соответствии с проведенным социологическим опросом и исследованиями, проводимыми в других городах.

Рис. 4.1 – Слои спроса

Рис. 4.2 – Процедура создания транспортного движения

Распределение  сгенерированных  на  предыдущем  шаге  транспортных потоков по корреспонденциям осуществляется на основе гравитационной модели с использованием матриц затрат и оценочных функций. Используется процедура «Распределение транспортного движения». В ее параметрах указаны матрицы затрат и параметры функции предпочтения, находящиеся в допустимых пределах. График функции Logit для слоя спроса «Дом-Работа» изображен на рисунке 4.3.

Рис.4.3 – График функции предпочтения

Распределение спроса на поездки по видам транспорта осуществляется в процедуре «Выбор режима». Корреспонденции между транспортными районами по сегментам спроса распределяются на разные виды транспорта с помощью матрицы затрат и оценочных функций. Перед распределением поездок по сети были просуммированы полученные на предыдущем шаге матрицы по слоям спроса для получения единой матрицы корреспонденций на  определенном  виде транспорта с  помощью  процедуры «Комбинация матриц и векторов», предварительно создав итоговые матрицы корреспонденций и привязав их к сегментам спроса, как показано на рисунке 4.4. На рисунке 4.5 представлен набор параметров процедур, используемый при расчете модели спроса в разрабатываемой транспортной модели.

Рис. 4.4 – Привязка сегментов спроса к матрицам корреспонденций

Рис. 4.5 – Набор параметров последовательности процедур

5. Расчёт перераспределения транспортных (легкового и грузового транспорта) и пассажирских потоков, создание матрицы корреспонденции

Основной целью анализа является сопоставление прогнозируемых потребностей в транспортном обслуживании с имеющимися в момент составления прогноза возможностями. По существу, на этом этапе решается вопрос, позволят ли изменения в организации сети и увеличение ее пропускной способности удовлетворить будущие потребности в перевозках людей и грузов.

Необходимо сразу же обратить внимание на то, что рассмотрение названных вопросов применительно к государственному и частному секторам проводится по-разному. Поскольку в частном секторе выбором транспортных средств и маршрутов движения, а также выбором поставщиков занимается какое-то пред приятие, то распределение транспортных средств с целью удовлетворения будущих потребностей осуществляется в соответствии с решениями руководства данного предприятия. В государственном же секторе транспорта основные элементы транспортной системы связаны со случайными факторами, а удовлетворение потребностей является заботой самих людей, нуждающихся в транспортном обслуживании.

Поэтому, в государственном секторе распределение транспортных средств с целью удовлетворения будущих потребностей представляет собой проблему, которая может быть решена лишь методами прогнозирования.

С помощью методов исследования операций был разработан ряд моделей для обеспечения возможности наиболее эффективного распределения транспортных средств или для получения наиболее правильного варианта при прогнозировании распределения транспортных средств.

Разработаны модели, предназначенные для исследования вопросов управления запасами, составления производственных расписаний, выбора транспортных средств, составления расписаний их движения, локализации средств транспортного обслуживания и т. п., т. е. для рассмотрения практически всего комплекса вопросов, связанных с организацией системы распределения транспортных средств. Важно отметить, что при применении упомянутых моделей необходимо делать определение предположения относительно всей транспортной системы, а решение, полученное на основе любой из моделей, является лишь частично оптимальным, так как позволяет оптимизировать только часть всей системы.

Чтобы обойти эти трудности, были разработаны имитационные модели большой размерности, реализованные на ЭВМ, в которых удалось объединить все элементы системы распределения транспортных средств. Особой областью приложения методов исследования операций в городе транспорта является выбор конкретных транспортных средств. Модели выбора транспортных средств представляют собой описание некоторой процедуры выработки решения на основе подсчета полных затрат на реализацию проекта. В рамках этих моделей проводится сопоставление затрат с уровнем обслуживания, которое обеспечивается выбираемым транс портным средством.

Затраты включают расходы на приобретение транспортного средства и эксплуатационные расходы. Уровень обслуживания характеризуется временем осуществления перевозки, грузоподъемностью и надежностью функционирования соответствующего транспортного средства.

На транспорте часто бывает очень сложно определить разницу в затратах, связанных с обеспечением различных уровней обслуживания. Меньшее время перевозки грузов, например, в случае их доставки по воздуху, а не по железной дороге, позволяет снизить уровень запасов при сохранении уровня надежности (под надежностью в данном случае можно понимать выраженное в процентах количество случаев, в которых заявка потреби теля не удовлетворяется за счет имеющихся запасов; при этом предполагается, что в рассматриваемой системе потребности формируются случайным образом). Выигрыш, связанный с более низким уровнем производственных запасов, определяется уменьшением потерь, обусловленных старением продукции и возможными перебоями в обслуживании. В таком случае конкретные значения потерь и сопоставление осуществляемых затрат часто определяются все же, но на основе модельных представлений, а из соображений здравого смысла.

Модели распределения средств, удовлетворяющих будущие потребности в перевозках, являются, по существу, моделями для раз работки прогнозов. Некоторые из таких моделей, называемые транспортными моделями распределения маршрутов, позволяют определить, как в обеспечении перевозок могут использоваться существующие и проектируемые транспортные сети. Среди других моделей следует выделить модели кратчайшего пути (основанные на алгоритмах построения дерева решений и алгоритмах так называемого типа «все или ничего») и модели сетей минимальной стоимости (основанные на алгоритмах типа «беспорядок»). Другие модели распределения, известные под названием моделей разделения транспортных средств, предназначены для определения доли пассажиров, выбирающих то или иное конкретное транспортное средство.

При решении вопросов распределения транспортных средств используются два различных принципа. Первый принцип, который можно назвать «оптимизацией для потребителя», основан на предположении о том, что в системе возможно установление некоторого равновесного состояния. Последнее характеризуется тем, что ни одно транспортное средство не имеет возможности сократить время пробега за счет изменения маршрута, так как маршрут выбран исходя из требования минимизации пути. Второй принцип, который можно назвать «оптимизацией для системы», основан на минимизации среднего времени пробега.

Использование алгоритмов определения наивыгоднейшего маршрута (или кратчайшего пути) предполагает, что люди, совершающие поездку, выбирают наивыгоднейший, с их точки зрения, или близкий к нему маршрут («оптимизация для потребителя»).

Алгоритмы построения дерева решения позволяют решать проблему поиска оптимальных маршрутов путем формирования дерева транспортных линий, соединяющих определенный пункт отправления с различными возможными пунктами назначения, причем одновременно может быть учтена и стоимость проезда по соответствующим маршрутам.

Проблема, относящаяся к определению стоимости проезда по транспортным линиям, состоит в том, что практически она должна учитывать степень интенсивности транспортного потока. Например, время проезда по главным транспортным линиям существенно увеличивается в часы пик, и тогда более приемлемым становится использование побочных транспортных линий. Проблема определения стоимости проезда в зависимости от степени интенсивности транспортного потока может быть решена с использованием метода ограниченной пропускной способности. Метод представляет собой повторяющийся (итеративный) процесс, в котором стоимость проезда по соответствующей транспортной линии увеличивается каждый раз, когда интенсивность транспортного потока превышает пропускную способность этой линии.

Среди методов распределения маршрутов, относящихся к методам определения наивыгоднейшего маршрута, наиболее распространенным является метод «все или ничего». Суть метода состоит в том, что весь транспорт, имеющий одни и те же пункты отправления и назначения, пропускается по наивыгоднейшему маршруту, а все другие транспортные средства этим маршрутом не пользуются. Данный метод обеспечивает «оптимизацию для системы».

Как уже отмечалось выше, «оптимизация для потребителя» основана на предположениях, выполняющихся далеко не во всех случаях. Однако надо иметь в виду, что имеются пакеты программ, которые позволяют осуществлять «рассредоточение маршрутов». В частности, весь транспорт, перемещающийся между двумя пунктами, может распределяться не по одному, а по двум наивыгоднейшим маршрутам, соединяющим эти пункты. Имеются возможности и для распределения транспорта по многим маршрутам.

«Оптимизация для системы» может осуществляться также с помощью алгоритмов построения сетей минимальной стоимости. Соответствующая проблема при условии задания пунктов отравления и назначения, а также в отсутствие ограничений на пропускную способность и ориентацию линий может быть сформулиpoвaнa как задача линейного программирования, которая эффективно решается методами линейного программирования.

Расчет объема транспортных перемещений между транспортными районами

Свободное распределение

При поиске путей учитывается только время примыкания, спрос на транспорт распределяется на пути с минимальным сопротивлением без учета каких-либо иных факторов.

Процентное распределение всего транспортного потока

Перед поиском путей для каждого примыкания района, спрос которого должен быть распределен с учетом процентного соотношения, вычисляется доля движения из источника и доля движения в цель (в процентах), которую получит данное примыкание. Отсюда для каждого примыкания можно вывести виртуальную пропускную способность примыкания, которая при перераспределении изменяет сопротивление примыканий таким образом, что реализуется процентное распределение.

Соответствие распределения из перераспределения и заданной величины зависит от выбранной процедуры перераспределения и выбранной функции CR для примыканий. Следует выбирать функцию CR с крутым подъемом. Кроме того, время примыкания должно быть достаточно долгим, для того чтобы сопротивление примыканий оказывало влияние на поиск пути. При этом варианте нужно принимать во внимание, что распределение может все же очень по-разному отражаться на отдельных корреспонденциях. Если сопротивления отрезков соответствуют указанным длинам, то практически все поездки из района 1 в район 3 выбирают путь через узел 2. В свою очередь, наибольшая часть поездок из района 1 в район 2 проходит через узел 1.

Район 1 (Центральный район) имеет процентное распределение.

Район 2 (Восточная зона) имеет процентное или абсолютное распределение.

Район 3 (Западная зона) имеет процентное или абсолютное распределение.

Спрос на транспорт из района 1 в район 2: 1 000 поездок.

Спрос на транспорт из района 1 в район 3: 400 поездок.

Движение из источника Район 1: 1 400 поездок.

Примыкание Район 1 -> Узел 1: 40 % доля.

Примыкание Район 1 -> Узел 2: 60 % доля.

Пропускная способность примыкания Район 1 -> Узел 1 является 40 % x 1 400 = 560 поездок.

Пропускная способность примыкания Район 1 -> Узел 2 является 60 % x 1 400 = 840 поездок.

Функция CR с крутым подъемом для примыканий, например, функция BPR с a = 1,

b≥ 4, c≤ 1.

Район 1 Узел 1 Район 2 с 40 % • 1 000 = 400 поездок;

Район 1 Узел 1 Район 3 с 40 % • 400 = 160 поездок;

Район 1 Узел 2 Район 2 с 60 % • 1 000 = 600 поездок;

Район 1 Узел 2 Район 3 с 60 % • 400 = 240 поездок.

6. Калибровка мультимодальной макромодели по интенсивности транспортных (легкового и грузового транспорт) и пассажирских потоков

Данные исследований изменения интенсивности движения введены в модель транспортной сети в качестве исходных данных на 6 объектах сети с целью последующей оценки результатов математического моделирования. Значения замеренной интенсивности движения введены в модель в качестве атрибута соответствующего поворота. Для каждого поворота созданы атрибуты, позволяющие хранить информацию о структуре транспортного потока с учетом времени суток. Использование объекта сети «Поворот» (Turn) для хранения данных о замеренной интенсивности движения позволяет агрегировать её на уровень отрезков (перегонов между перекрестками), в которые входит или из которых выходит группа поворотов, что, в свою очередь, обеспечивает возможность как калибровки матрицы корреспонденций на уровне поворотов, так и удобного представления графической информации на уровне отрезков.

После завершения первого цикла расчета спроса на транспорт была проведена калибровка транспортной модели. В процессе калибровки проводилась серия вычислительных экспериментов с моделью, при этом менялись параметры функций предпочтения по критерию соответствия результатов расчета натурным обследованиям.

В результате были определены показатели, обеспечивающие точность модели. Калибровка транспортной модели проводилась в один этап – непосредственная калибровка модели транспортной сети.

Анализ и оценка точности модели

Транспортная модель является упрощенным представлением реальной транспортной ситуации. После ввода исходных данных и расчета транспортного спроса проведена проверка модели. Определено, насколько точно модель отражает реальную транспортную ситуацию. При отклонении заранее определенных показателей от допустимой нормы проводится калибровка модели.

Оценка реалистичности результата перераспределения транспортной модели проведена путем статистического сравнения наблюдаемых данных и расчетной нагрузки в модели. Для проверки адекватности модели определены значения ряда показателей на основе сравнения расчетных значений интенсивностей движения из модели и данных натурных обследований. Количество мест наблюдения (поворотов) – 6.

Ниже перечислены основные показатели, которые используются для оценки качества модели.

Средняя относительная ошибка - среднее отклонение абсолютных значений (разница между наблюдаемыми на местах подсчета и рассчитанными в модели значениями) в процентах. Вычисленная средняя относительная ошибка - 11.1058%.

Коэффициент корреляции - является мерой тесноты линейной связи между фактическими данными об интенсивностях потоков на местах подсчета и рассчитанной на основе модели нагрузкой. Он принимает значения в диапазоне: от -1 до 1. Чем ближе значение коэффициента корреляции к 1, тем точнее ряд расчетных значений нагрузки аппроксимирует ряд фактических данных интенсивностей потоков, то есть модель точнее показывает поведение транспортного потока. Вычисленный коэффициент корреляции модели нулевого состояния - 0.8857.

Значения показателей качества перераспределения не являются абсолютными показателями достоверности модели в силу того, что в наблюдаемых значениях нагрузки легкового или грузового транспорта на местах подсчета могут содержаться ошибки. Ошибки получаются в результате присутствия человеческого фактора при сборе данных, их обработке, а также при дальнейшем приведении из часовых интенсивностей в суточные.

Полученные значения показателей качества модели говорят о том, что модель отражает существующую ситуацию с точностью, достаточной для использования построенной модели в целях долгосрочного прогнозирования.

7. Разработка транспортных макромоделей по горизонтам планирования

Для оценки изменения характеристик дорожного движения после изменения параметров транспортной сети используются методы транспортного макромоделирования. При этом на распределение транспортных потоков влияют следующие факторы:

- изменение во внешних транспортных связях;

- разрешение или запрет парковки автомобилей в транспортной сети района;

- введение новых элементов сети: радиальных или кольцевых автомагистралей;

- строительство нового жилого района или емкого центра тяготения транспорта;

- временного закрытия или ликвидации какого-либо элемента транспортной системы.

После ввода исходных данных и выполнения последовательности процедур методом моделирования рассчитываются параметры транспортных потоков, выполняется расчет параметров движения между узлами транспортной сети.

В результате распределения транспортных потоков по сети происходит изменение основных характеристик функционирования транспортной сети: интенсивности, скорости и показателей эффективности функционирования транспортной сети.

Уровень автомобилизации растет с каждым годом на 3-4%, через 15 лет на 2035 год загрузка улично-дорожной сети МО Шлиссельбургское городское поселение, с учетом прироста автомобилей и увеличением грузового движения, значительно возрастет.

7.1 Разработка варианта транспортной модели на краткосрочную перспективу (0-5 лет)

Для учета перспективного перераспределения пассажирского и грузового потока по сети учитываются мероприятия по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на расчетные сроки. Обработка информации осуществляется посредством создания в модели дополнительных сценариев с вводом вариантов развития перспективной сети.

В транспортной модели на расчет 5 лет учитывается развитие дорожной сети и изменение транспортного спроса.

До 2025 года запланировано:

- Строительство тротуаров;

- Устройство и обустройство пешеходных переходов;

- Устройство и обустройство автостоянок;

- Строительство ул. Леманский канал - 1,39 км;

- Строительство ул. Садовая - 1,39 км;

- Строительство ул. Школьная 1,1 км;

- Строительство пер Лесной 0,436 км;

- Строительство Магистраль 1 - 4,49 км;

- Реконструкция Старосинявинская дорога 3,1;

- Реконструкция ул. Староладожский канал 1,61км;

- Реконструкция ул. Красный тракт 3,19км;

- Магистраль 6 на участке от пересечения с улицей 13 до Мурманского шоссе - 0,83 км;

- Строительство Улица 2 - 1,02 км;

- Строительство Улица 3 - 0,11 км;

- Строительство Улица 4 - 0,15 км.

На рисунке 7.1 представлена картограммы расчётной интенсивности движения с классификацией по уровню загрузки в вечерний час пик на прогнозный период до 2025 года с учетом реализации мероприятий, предложенных на расчетный период данным КСОДД.

Рис. 7.1 - картограмма расчётной интенсивности движения с классификацией по уровню загрузки в вечерний час пик на прогнозный период до 2025 года

7.2 Разработка варианта транспортной модели на среднесрочную перспективу (6-10 лет)

В соответствии с методикой разрабатывается вариант транспортной модели на среднесрочную перспективу (6-10 лет).

До 2030 года запланировано:

- Установка детекторов транспортных потоков;

- Внедрение АСУДД;

- Строительство Улица 5 - 0,16 км;

- Строительство Улица 6 - 1,27 км;

- Строительство Улица 12 на участке между улицами Леманский канал и 10 - 0,39 км;

- Строительство Улица 20 - 0,3 км;

- Строительство Улица 32 - 0,13 км;

- Улица 34 - 0,5 км;

- Строительство Улица 35 - 0,77 км;

- Строительство ул. Песочная - 0,9 км;

- Строительство Улица 7 - 1,38 км;

- Строительство Улица 8 - 1,82 км;

- Строительство Улица 9 - 1,8 км;

- Строительство Улица 10 - 1,63 км;

- Строительство Улица 11 - 0,41 км;

- Строительство Улица 13 - 0,65 км.

На рисунке 7.2 представлена картограмма расчетной интенсивности движения с классификацией по уровню загрузки в вечерний час пик на расчетный 2030 год.

Рис. 7.2 - картограмма расчётной интенсивности движения с классификацией по уровню загрузки в вечерний час пик на прогнозный период до 2030 год.

7.3 Разработка варианта транспортной модели на долгосрочную перспективу (11-15 лет)

В соответствии с методикой разрабатывается вариант транспортной модели на среднесрочную перспективу (10-15 лет).

До 2035 года запланировано:

- Ввод нового внутригородского общественного транспорта;

- Строительство велодорожки

- Строительство Улица 15 - 0,65 км;

- Строительство Улица 17 - 0,77 км;

- Строительство Улица 18 на участке между улицами 17 и 22 - 2,31 км;

- Строительство Улица 21 - 1,41 км;

- Строительство Улица 23 - 0,17 км;

- Строительство Улица 24 - 0,21 км;

- Строительство Улица 25 на участке до пересечения с Магистралью 6 - 0,9 км;

- Строительство Улица 26 - 1,97 км;

- Строительство Улица 29 - 1,29 км;

- Строительство Улица 30 - 0,32 км;

- Строительство Улица 31 - 0,52 км;

- Строительство Улица 36 - 0,86 км;

- Строительство Улица 37 - 1,23 км;

- Строительство Улица 39 - 0,43.

Транспортная модель на долгосрочную перспективу (более 10 лет) представлена на рисунке 7.3 с классификацией по уровню загрузки в вечерний час пик на расчетный 2035 год.

Рис. 7.3 - картограмма расчётной интенсивности движения с классификацией по уровню загрузки в вечерний час пик на прогнозный период до 2035 год.

Анализ результатов транспортного моделирования.

В результате транспортного макромоделирования были оценены основные параметры работы транспортной сети при реализации разработанных мероприятий в рамках КСОДД. Для дальнейшего расчета эффектов используются результаты моделирования транспортных потоков:

- средняя загруженность элементов сети;

- средняя скорость движения;

- среднее время в пути.

Из полученных результатов моделирования можно сделать вывод, что дорожная сеть МО Шлиссельбургское городское поселение имеет значительный запас пропускной способности, предложенный комплекс мероприятий в целом позволит поддержать работоспособность транспортной сети на приемлемом уровне при ожидаемом росте спроса на поездки на краткосрочную и среднесрочную перспективы, и повысить качество транспортного обслуживания в долгосрочной перспективе. Однако существуют известные ограничения в возможностях развития дорожной сети и оптимизации организации дорожного движения на территории, что вызывает необходимость применения мероприятий из категории управления спросом. Такие мероприятия включают в себя административное, фискальное и другие виды регулирования транспортного поведения жителей поселений с целью сокращения объемов перемещений особенно в пиковые часы. Детальная проработка таких мероприятий выходит за рамки КСОДД и производится на основе планов транспортного и градостроительного развития с использованием экономических моделей.

Краткосрочная перспектива (0-5 лет).

В краткосрочной перспективе не представляется возможным реализовать значительные инфраструктурные проекты, поэтому основой эффект от мероприятий во многом нивелируется ростом транспортного спроса. Набор мероприятий, разработанных с учетом таких бюджетных ограничений, позволит поддержать показатели работы транспортной сети на текущем уровне с незначительным улучшением порядка 2-3%. Повышение средней скорости движения составит 1,7%. Средняя загруженность элементов сети увеличится на 4,5% за счет улучшения улично – дорожной сети МО Шлиссельбургское городское поселение.

Среднесрочная перспектива (6-10 лет).

На среднесрочную перспективу сохранятся некоторые трудности в сообщении между районами поскольку не предусматривается создание новых связей. Также вследствие роста спроса из-за расширения жилой застройки усложняются условия движения на основных магистралях. Разработанные мероприятия позволят в значительной степени снизить негативные эффекты роста нагрузки и поддержать среднюю скорость перемещения по сети на достаточном уровне. В целом, на среднесрочную перспективу ожидается увеличение средней загруженности элементов сети на 3,7% При этом средняя скорость практически не изменяется за счет более равномерной нагрузки на участки вследствие повышения связности сети. Среднее время поездки увеличивается на 1,3%.

Долгосрочная перспектива (более 10 лет).

На долгосрочную перспективу при условии реализации, заложенных в Генеральном плане мероприятий по развитию УДС, ожидается более ощутимое повышение качества работы транспортной системы. Повышение средней скорости движения составит 1,1%. Средняя загруженность элементов сети увеличится на 1,5%. Среднее время поездки также увеличивается на 1,6%.

В современных условиях при прогнозировании на долгосрочную перспективу следует принимать во внимание крайне высокий уровень неопределенности в сценариях будущего развития транспортных систем районов. В настоящее время наблюдается ряд нарастающих тенденций, способных существенно изменить структуру и параметры транспортных систем. Среди указанных тенденций: урбанизация, требующая пересмотра стратегий транспортного обслуживания территорий; «диджитализация», позволяющая осуществлять управление на качественно ином уровне; автоматизация управления транспортными средствами, открывающая совершенно иные возможности организации работы транспортных систем; экономика совместного пользования ресурсами и др.

Таким образом, разработанные с учетом реалистичных бюджетных ограничений мероприятия, позволят сохранить работоспособность транспортной сети МО Шлиссельбургское городское поселение на приемлемом уровне на кратко- и среднесрочной перспективе.

8. Разработать микромодели транспортного узла

8.1 Обоснование выбора транспортного узла для осуществления микромоделирования

На основании проведенного анализа интенсивности и состава транспортного потока в рамках КСОДД был определен 1 участок улично-дорожной сети для осуществления микромоделирования: пересечение ул. Краснофлотская – Красный пр.

8.2 Описание методов и инструментального комплекса моделирования

Задачи по определению узких мест транспортной системы и оценке эффективности мероприятий по ее организации позволяет решать транспортное микромоделирование. В рамках данного проекта создается микромодель исследуемого участка, проводится проверка ее адекватности, определяются критерии оценки различных вариантов организации дорожного движения, проводится оптимизация исходной модели для максимального приближения моделируемой ситуации к реальной. Микромоделирование позволяет воссоздавать реальные ситуации в максимальном приближении к действительности и проводить транспортные исследования оперативно и действенно.

В качестве средства микромоделирования использовалось программное обеспечение PTV VISSIM. Основными компонентами микромодели являются:

масштабированная графическая основа, представляющая моделируемый участок;

конфигурация дорожной сети с разметкой;

расположение светофорных объектов;

состав и интенсивность транспортных потоков на всех входах дорожной сети;

маршрутная сеть с распределенной по типу ТС относительной нагрузкой.

PTV VISSIM (далее Vissim) базируется на моделях транспортного потока и регулировании с помощью светосигнальных установок. Они обмениваются данными измерений детекторов и данными о состоянии светофорного регулирования. Многие важные транспортно-технические параметры наглядно отображаются в окнах или выводятся в файлы или базы данных, к примеру, распределение времени в пути и распределение времени задержки, дифференцированные по группам пользователей.

Модель транспортного потока определяет модель поведения за впереди идущим с целью отображения движения в колонне транспортного средства по одной полосе движения, а также модель смены полосы движения.

Транспортные средства перемещаются в сети с помощью модели транспортного потока. Качество модели транспортного потока оказывает существенное влияние на качество имитации. В отличие от более простых моделей, в которых за основу берутся постоянные скорости и неизменное поведение следования за впереди идущими транспортными средствами.

Модель следования за впереди идущим была принята эталонной после многочисленных эмпирических исследований, проведенных техническим университетом г. Карлсруэ. Более актуальные измерения доказывают, что изменившаяся за последние годы манера езды и технические возможности транспортных средств корректно отображаются в данной модели.

В модели Vissim на проезжих частях с несколькими полосами движения водитель учитывает не только впереди едущие транспортные средства, но и ТС на соседних полосах.

Последовательность действий по разработке базовой микромодели в Vissim выглядит следующим образом.

На первом этапе микромоделирования решаются такие задачи как изучение и анализ исходной информации и документации, уточнение имеющейся информации (план-схемы, карты и пр.), определение недостающей информации, разработка плана съемки ключевых элементов моделируемого участка и расчета транспортных потоков, проходящих через район моделирования.

Далее осуществляется построение микромодели анализируемого участка и ввод всей необходимой информации. После построения микромодели осуществляется первоначальное моделирование с целью измерения параметров разработанной модели для последующих процедур оценки адекватности и калибровки. Процедура оценки адекватности модели и ее калибровки состоит из проверки ряда основополагающих факторов:

- визуальное отсутствие столкновения транспортных средств (проезд через друг друга) при пересекающихся потоках;

взаимодействие со светофорами (остановка ТС у стоп линий на запрещающий сигнал светофора);

после каждой итерации (запуск имитации) в папке с проектом появляется файл с расширением *.err, в котором присутствует описание найденных в модели ошибок. Необходимо, чтобы их количество было минимальным (в зависимости от размера модели);

визуальное отсутствие пропадания транспортных средств при движении по маршрутам с одного отрезка на другой;

проконтролировать внесенные исходные данные (состав транспортного потока, интенсивности входящих потоков, распределение по маршрутам, расписания движения ОТ, время ожидания на остановках ОТ и т.д.).

После осуществления процедур калибровки получается микромодель, адекватно отражающая реальную транспортную ситуацию на анализируемом участке УДС. Следующим шагом в построении модели является анализ параметров дорожного движения. Для проведения данного анализа необходимо включить в модель различные датчики и детекторы, которые позволят получить данные о средней скорости, плотности и загрузке транспортных потоков, длине заторов и времени в пути на подъездах к пересечениям. После анализа полученных данных можно делать вывод о необходимости введения мероприятий по оптимизации дорожного движения или о ее отсутствии.

8.3 Расчёт времени в пути, а также распределение средней скорости транспортного потока в ключевых транспортных узлах

В качестве одного из методов интегральной оценки, характеризующей параметры движения через транспортные узлы, использовался расчет времени в пути и распределение средней скорости. Для получения корректных результатов измерений в процессе имитации период моделирования продлевают на 10 минут (600 с), а сбор данных осуществляется с 10 минуты моделирования. Такая коррекция необходима, поскольку на начальном этапе имитации транспортные средства вводятся в модель постепенно, и транспортная сеть является недогруженной по сравнению с реальной ситуацией.

На основе данных, полученных с помощью датчиков, проводится анализ транспортной ситуации и проблем, возникающих на пересечении. Из анализа картограммы средних скоростей можно сделать вывод о том, что заторовых ситуаций на данном пересечении происходят в часы пик. Средняя скорость при выполнении манёвра поворота опускается до отметки 5-10 км/ч.

По результатам моделирования для базовой ситуации среднее время в пути составляет 19,5 секунды, средняя задержка составляет 2,3 секунды, при этом средняя скорость на рассматриваемом участке составляет 36,6 км/час.

8.4 Определение проблемы и причины недостаточности пропускной способности в ключевых транспортных узлах

На основе результатов, полученных с измерителей микромодели на пересечении не выявлены очереди на проезд. Интенсивность движения транспортных средств на данном пересечении составляет 2038 ед./ч во всех направлениях в «час пик» рабочего дня недели, ширина проезжей части справляется с инетенсивностью движения, на данном пересечении требуется обустройство и обновление ТСОДД.

8.5 Определить и апробировать на микромодели оптимальный вариант организации дорожного движения в ключевых транспортных узлах

Организация дорожного движения в части ТСОДД уменьшит возможность ДТП. Разделение транспортных потоков произойдет в пространстве и времени. Время преодоления транспортного узла уменьшится на 15 %.

Таблица 8.5 – сравнение среднего времени в пути для существующего положения и варианта проектирования на пересечении ул. Краснофлотская – Красный пр.

| Направление движения / вариант проектирования | Сущ. | Вариант 1 |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | 13,8 | 13,2 |
| 1-3 | 10,0 | 9,6 |
| 3-1 | 7,8 | 7,4 |
| 3-2 | 10,5 | 9,8 |
| 2-3 | 24,6 | 21,9 |
| 1-2 | 11,3 | 11,0 |
| Среднее | 16,3 | 15,9 |