| РАЗРАБОТАНО Генеральный директор ООО «СПБ-Энерготехнологии» Д. В. Миронов _____________________________ от «___» __________ 2019 года СОГЛАСОВАНО Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области ____________________________ от «___» __________ 2019 года; УТВЕРЖДЕНО Глава администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области А.А. Рогозин ___________________________________ от «___» __________ 2019 года СОГЛАСОВАНО Заместитель начальника МКУ «УГХиО» Э.Д. Абдулхамидов ___________________________________ от «___» __________ 2019 года СОГЛАСОВАНО Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Д.С. Седов ____________________________ от «___» __________ 2019 года. |  |
| --- | --- |

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

ТОМ №3

Количество томов 3

Санкт-Петербург

2019 г.

ООО «СПБ-Энерготехнологии»

г. Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, д.11/2 оф.423

Тел. 8(812) 429-72-84

www.spbent.ru

| РАЗРАБОТАНО Генеральный директор ООО «СПБ-Энерготехнологии» Д. В. Миронов _____________________________ от «___» __________ 2019 года СОГЛАСОВАНО Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области ____________________________ от «___» __________ 2019 года; УТВЕРЖДЕНО Глава администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области А.А. Рогозин ___________________________________ от «___» __________ 2019 года СОГЛАСОВАНО Заместитель начальника МКУ «УГХиО» Э.Д. Абдулхамидов ___________________________________ от «___» __________ 2019 года СОГЛАСОВАНО Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Д.С. Седов ____________________________ от «___» __________ 2019 года. |  |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 3. Разработка программы мероприятий КСОДД на прогнозные периоды	6

1.Подготовка принципиальных предложений и решений по основным мероприятиям ОДД (вариантов проектирования).	6

2.Проведение укрупненной оценки предлагаемых вариантов проектирования на основе разработки принципиальных предложений по основным мероприятиям ОДД для каждого из вариантов.	7

3.Формирование перечня мероприятий по ОДД для предлагаемого варианта проектирования.	8

3.1 Разделение движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределение их по времени движения	8

3.2 Повышение пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок	9

3.3 Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территории	10

3.4 Категорирование дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по дорожно-мостовом устроительству	11

3.5 Распределение транспортных потоков по сети дорог (основная схема)	12

3.6 Разработка, внедрение и использование автоматизированной системы управления дорожным движением (далее - АСУДД), ее функции и этапы внедрения (Согласование (координации) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения)	14

3.7 Организация или оптимизация системы мониторинга дорожного движения, установка детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципы формирования и ведения баз данных, условия доступа к информации, периодичности ее актуализации	15

3.8 Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения	19

3.9 Применение реверсивного движения	19

3.10 Организация движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их движения	20

3.11 Организация пропуска транзитных транспортных потоков	25

3.12 Организация пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств	25

3.13 Ограничение доступа транспортных средств на определенные территории (введение временных ограничений или прекращения движения транспортных средств)	27

3.14 Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах	28

3.15 Формирование единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест) и иных подобных сооружений) (Развитие парковочного пространства (в том числе за пределами дорог)	29

3.16 Организация одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках	31

3.17 Перечень пересечений, примыканий и участков дорог, требующих введения светофорного регулирования	32

3.18 Режимам работы светофорного регулирования (оптимизация светофорного регулирования, управление светофорными объектами, включая адаптивное управление)	33

3.19 Устранение помех движения и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями	34

3.20 Развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов (Организация движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории муниципального образования, организация велосипедного движения)	35

3.21 Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом	40

3.22 Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов	43

3.23 Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям	46

3.24 Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото-и видеофиксации нарушений правил дорожного движения	47

3.25 Размещение специализированных стоянок для задержанных транспортных средств	49

4. Формирование программы мероприятий КСОДД с указанием очередности реализации, очередности разработки ПОДД на отдельных территориях, а также оценки требуемых объемов финансирования и ожидаемого эффекта от внедрения	50

5.Формирование предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию нормативного правового, нормативно - технического, методического и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД на территории, в отношении которой осуществляется подготовка КСОДД	63

Обозначения и сокращения

| ОиБДД | - | организация и безопасность дорожного движения |
| --- | --- | --- |
| ОДД | - | организация дорожного движения |
| УДС | - | улично-дорожная сеть |
| ТП | - | транспортный поток |
| КСОДД | - | комплексная схема организации дорожного движения |
| ТС | - | транспортное средство |
| ДТП | - | дорожно-транспортное происшествие |
| ПДД | - | правила дорожного движения |
| ТСОДД | - | технические средства организации дорожного движения |
| БДД | - | безопасность дорожного движения |
| БР | - | прямые рядовые (камень) |
| ИДН | - | искусственная дорожная неровность |
| АСУДД | - | автоматизированная система управления дорожным движением |
| ОП | - | остановочный пункт |
| ПП | - | пешеходный поток |
| МГР | - | местное гибкое регулирование |
| МП | - | макроскопические параметры |
| ИТС | - | интеллектуальные транспортные системы |

Раздел 3. Разработка программы мероприятий КСОДД на прогнозные периоды

1.Подготовка принципиальных предложений и решений по основным мероприятиям ОДД (вариантов проектирования).

С целью разработки оптимального варианта развития КСОДД был определен укрупненный перечень мероприятий, оказывающих основное влияние на эффективность и стоимость реализации КСОДД.

К таким мероприятиям относятся:

- Мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих объектов УДС;

- Мероприятия по внедрению АСУДД;

- Мероприятия по реализации пешеходных зон;

- Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения;

- Мероприятия по повышению пропускной способности транспортных узлов.

Основу разработки вариантов укрупненной системы мероприятий различных вариантов разработки КСОДД составили:

- Генеральный план муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018–2023 годы и с перспективой до 2032 года;

- Программа комплексного развития социальной   инфраструктуры муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 –2023 годы и с перспективой до 2032 года.

- Анализ безопасности дорожного движения (дислокация существующих очагов аварийности) на УДС г. Шлиссельбург;

- Анализ существующих условий движения на УДС г. Шлиссельбург.

Для дальнейшего определения наиболее эффективной стратегии реализации КСОДД, были сформированы два варианта групп мероприятий, определяющих различные сценарии развития:

- Вариант инерционного развития (минимальный) предусматривает реализацию минимального набора мероприятий по развитию объектов УДС, включая мероприятия, направленные на ликвидацию очагов аварийности и повышение пропускной способности локальных транспортных узлов. Развитие АСУДД не предусмотрено.

- Вариант оптимального развития представляет собой более значительное проектирование и строительство новых элементов УДС, а также компонентов АСУДД. Выбор новых элементов дорожного строительства базировался на материалах Генерального плана и результатах моделирования транспортной ситуации, определяющей значимость каждого из включаемых в КСОДД мероприятий. Стоимость проектирования и строительства новых объектов принималась на основе стоимости объектов-аналогов.

2.Проведение укрупненной оценки предлагаемых вариантов проектирования на основе разработки принципиальных предложений по основным мероприятиям ОДД для каждого из вариантов.

В настоящем разделе произведена укрупнённая оценка затрат на реализацию каждого из рассматриваемых вариантов реализации КСОДД Шлиссельбургского городского поселения.

При определении укрупнённых затрат на реализацию учитывались следующие параметры, оказывающие наибольшее влияние на перспективную транспортную ситуацию и стоимость реализации:

- Вариативность развития объектов строительства УДС (наиболее капиталоемкие мероприятия);

- Количество мероприятий по ликвидации очагов ДТП, а также мероприятий по повышению пропускной способности элементов УДС принималось равное для всех вариантов;

- Вариативность реализации внедрения компонентов АСУДД.

Компьютерное моделирование прогнозируемой транспортной ситуации по вариантам реализации мероприятий КСОДД позволяет сделать следующие выводы:

- При Варианте 1 реализации мероприятий КСОДД, ввиду незначительного развития объектов УДС (включая отказ от нового строительства), в перспективе, произойдет увеличение загрузки основных элементов улично-дорожной сети. Среднее время совершения поездки увеличится в 1,9 раза.

- При Варианте 2 реализации мероприятий КСОДД, произойдет распределение транспортных потоков (за счет реализации нового строительства), разгрузка улицы Малоневский Канал (за счет внедрения АСУДД, улучшения дорожного покрытия). Произойдет сокращение среднего (среднее время совершения поездки уменьшится в 1,1 раза) времени поездки и перераспределение транспортных потоков.

На основании компьютерного моделирования, в качестве базового (предлагаемого варианта), был выбран вариант 2 (оптимальное развитие). При данном варианте достигается оптимальное соотношение капиталовложений с транспортно-экономическими показателями эффективности реализации мероприятий КСОДД.

3.Формирование перечня мероприятий по ОДД для предлагаемого варианта проектирования.

3.1 Разделение движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределение их по времени движения

Создание однородных транспортных потоков способствует выравниванию скорости движения, повышению пропускной способности магистралей (полос), а также ликвидирует «внутренние» конфликты в потоке. Выравнивание транспортных потоков осуществляется по типам транспортных средств, направлению дальнейшего движения на пересечении и цели движения.

Примерами формирования однородных транспортных потоков по типам транспортных средств являются разделение полос для легковых и грузовых автомобилей на магистралях с многорядным движением и выделение отдельных полос для маршрутного пассажирского транспорта. В большинстве стран запрещено движение грузовых транспортных средств в центральных зонах городов (в некоторых случаях действующее в дневное время). Организация движения грузового транспорта рассмотрена в п. 3.12. Организация движения маршрутных транспортных средств рассмотрена в п. 3.10.

При высокой интенсивности движения и наличия в составе транспортного потока большой доли медленно движущихся автомобилей (автопоезда и грузовые автомобили большой грузоподъемности, скорость которых в верхней части подъема становится менее 50 км/ч) примером локального выравнивания состава транспортных потоков по скоростному признаку является устройство с правой стороны проезжей части дополнительных полос для движения автомобилей с низкими динамическими качествами в сторону подъема.

Наиболее существенный эффект формирования однородных транспортных потоков по цели движения - разделение местного для города и транзитного движения - дает устройство дороги в объезд центра города. Новое строительство и реконструкция рассмотрены в п. 3.21.

Эффективность использования объездных дорог может быть достигнута, если они имеют достаточную пропускную способность и обустроены автозаправочными станциями, предприятиями торговли и питания, средствами связи, пунктами технического обслуживания автомобилей.

Местное движение должно организовываться на параллельных дорогах с выходом на транзитную дорогу на специально оборудованных пересечениях.

3.2 Повышение пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок

Под пропускной способностью дороги Рa понимают максимально возможное число транспортных средств, которое может пройти через сечение дороги за единицу времени.

Значительное воздействие на пропускную способность оказывают природно-климатические условия: дождь, снег, туман, солнечное ослепление, низкие и высокие температуры воздуха, гололед и т.д., а также категория рельефа прохождения дороги.

Все факторы, оказывающие влияние на пропускную способность дороги, подразделяют на две группы:

- первая группа - факторы, устанавливающие предел пропускной способности полосы движения (пересечения с автомобильными дорогами и железными дорогами, паромные переправы и т.п.);

- вторая группа - факторы, вызывающие снижение скорости движения или разуплотнение транспортного потока (ширина проезжей части и обочин, ровность дорожного покрытия, ограничения движения).

Наибольшее значение пропускной способности дороги достигается при скорости 50...55 км/ч. Повышение скорости транспортного потока можно достичь увеличением ширины проезжей части и обочины (на суженных участках). Противоположные меры могут потребоваться на скоростной дороге при наступлении часа пик, когда обычная скорость для дороги этого типа 100...120 км/ч не может обеспечить желаемой пропускной способности. В этом случае временное ограничение скорости до 60...70 км/ч позволяет заметно повысить пропускную способность дороги за счет безопасного увеличения плотности транспортного потока.

Меры по повышению пропускной способности:

- введение одностороннего движения — повышает на 20–30 % пропускную способность дороги, однако по ГОСТу рядом (не более 350 м) должна находиться параллельная дорога в другом направлении, чтобы дать возможность пешеходам до неё дойти (п.3.16);

- светофорное регулирование по принципу «зеленой волны» — обеспечивает безостановочный проезд последовательно расположенных на автомагистрали перекрестков, снижает расход топлива, уровень транспортного шума и загазованности (п.3.6);

- повышение ровности покрытия и его сцепных качеств (п.3.21);

- ограничение числа остановок и стоянок повышает пропускную способность дороги (п. 3.15);

- снабжение водителей полной информацией об условиях движения по маршруту (п.3.8);

- улучшение работы дорожно-эксплуатационной службы;

- развитие городских территорий, в целях сокращения расстояний и изменения транспортных систем, создание эффективной и действенной транспортной сети (п.3.3);

- устройство парковок (п.3.15).

3.3 Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территории

Транспортная сеть городского поселения должна обеспечивать скорость, комфорт и безопасность передвижения между районами города и населенными пунктами, а также обеспечивать связь с объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами региональной и всероссийской сетей. Вместе с этим высокая связность территории, и развитая дорожная сеть создает благоприятные условия для развития промышленности и бизнеса, что в свою очередь способствует развитию экономики города и повышению благосостояния населения.

Повышение транспортной связности территории путем развития сети дорог местного значения позволяет решить следующие задачи:

- уменьшает перепробеги транспортных средств;

- снижает нагрузку на центральные дороги при осуществлении местных корреспонденций;

- создают новые маршруты движения транспорта, которые в случае перекрытия основного участка дороги могут использоваться в качестве дублирующего маршрута, что исключит полную парализацию дорожного движения.

Главными городскими магистралями являются улицы Красный тракт, ул. Краснофлотская, Красный пр., ул. 1 Мая, ул. Староладожский Канал, ул. Малоневский Канал.

Транспортная связанность территории Шлиссельбургского городского поселения является удовлетворительной.

Городская УДС представляет собой вытянутую вдоль речных каналов сеть улиц и дорог, а основная транспортная нагрузка приходится на каркасообразующие направления.

Одним из основных направлений развития УДС Шлиссельбургского городского округа является повышение связанности территории и повышение надежности транспортной системы в целом.

В рамках разработки КСОДД разработаны мероприятия по строительству и реконструкции элементов УДС, направленных на повышение транспортной обеспеченности внутригородских связей. Мероприятия разработаны с учетом материалов Генеральный план муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018–2023 годы и с перспективой до 2032 года, с дифференциацией по этапам реализации.

Проект КСОДД предусматривает:

1-й этап (2020-2025г.)

1.Строительство автомобильных дорог (раздел 3.21)

2.Устройство тротуаров. (разде.3.20).

3.Устройство и обустройство пешеходных переходов (раздел 3.20, 3.22, 3.23)

5.Организация парковочного пространства (раздел 3.15)

2-й этап (2026-2030г.)

6.Строительство автомобильных дорог (раздел 3.21)

7.Мероприятия по развитию АСУДД (раздел 3.6)

8.Оборудование и устройство остановочных комплексов (раздел 3.10).

3-й этап (2031-2035г.)

9.Устройство велодорожки (раздел 3.20)

10.Строительство новых автомобильных дорог (раздел 3.21).

11.Реконструкция автомобильных дорог (раздел 3.21).

Более детальное рассмотрение мероприятий приведено в разделах 3.1 – 3.25.

3.4 Категорирование дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по дорожно-мостовом устроительству

Автомобильными дорогами общего пользования регионального значения являются автомобильные дороги, соединяющие между собой:

- областной административный центр с административными центрами сопредельных областей и республик;

- областной административный центр с административными центрами муниципальных районов;

- федеральные и региональные автодороги и являющиеся подъездами от автомобильных дорог общего пользования федерального значения к административным центрам муниципальных районов, а также к специальным объектам областного значения, от автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения к речным портам и пристаням, аэропортам и железнодорожным станциям, историческим и культурным центрам, а также автомобильные дороги в составе туристических маршрутов федерального и регионального значения.

Автомобильными дорогами общего пользования межмуниципального значения являются автомобильные дороги, соединяющие между собой административные центры муниципальных районов, административные центры муниципальных районов с административными центрами сельских поселений и являющиеся подъездами от автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения к двум и более административным центрам сельских поселений, подъездами от автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения к населенным пунктам с постоянно проживающим населением.

На балансе комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области находятся 2 автомобильные дороги:

- автомобильная дорога «подъезд к г. Шлиссельбург»;

- автомобильная дорога «Шлиссельбург - Нижняя Шальдиха - Путилово - станция Назия».

Среднегодовая приведенная интенсивность движения на автомобильной дороге «подъезд к г. Шлиссельбург» на 01.01.2019 составляет 12695 автомобилей в сутки, что, согласно СП 34.13330.2012 и РСН-88, относит её к I категории. Но так как по административному и социальному значению данная дорога является отводом от федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия и соединяет районный центр (город Кировск) с городом Шлиссельбург, то в соответствии с этим ей присваивается III категория. В связи с незначительным увеличением населения МО Шлиссельбургское городское поселение на расчетный срок (2026 год - 18, 2035 год - 25 тыс. человек), сохранением административного значения и, как следствие, незначительным ростом интенсивности движения, можно сделать вывод, что автомобильная дорога «подъезд к г. Шлиссельбург» на расчетный срок будет соответствовать III категории.

Среднегодовая приведенная интенсивность движения автомобильной дороги «Шлиссельбург - Нижняя Шальдиха - Путилово - станция Назия» составляет 1301 автомобиль в сутки на 2019 год, что, согласно РСН-88 относит её к IV категории. Учитывая, что дорога соединяет центры городских и сельских поселений между собой, а также незначительный прирост населения соседних муниципальных образований на расчетный срок (2035 год), можно сделать вывод, что категория автомобильной дороги «Шлиссельбург - Нижняя Шальдиха - Путилово - станция Назия» не изменится.

3.5 Распределение транспортных потоков по сети дорог (основная схема)

Цель данных мероприятий заключается в реализации подходов к решению транспортных проблем и разработке мероприятий по снижению перегрузки УДС муниципального образования путем изменения параметров действующей транспортной сети, что в свою очередь вызывает перераспределение транспортных потоков по УДС и изменяет параметры дорожного движения.

Для оценки изменения характеристик дорожного движения после изменения параметров транспортной сети используются методы транспортного моделирования.

При этом на распределение транспортных потоков влияют следующие факторы:

- изменение во внешних транспортных связях;

- введение новых элементов сети;

- строительство нового жилого района или емкого центра тяготения транспорта;

- временного закрытия или ликвидации какого-либо элемента транспортной системы.

После ввода исходных данных и выполнения последовательности процедур методом моделирования рассчитываются параметры транспортных потоков, выполняется расчет параметров движения между узлами транспортной сети и расчет корреспонденций.

В результате распределения транспортных потоков по сети происходит изменение основных характеристик функционирования транспортной сети: интенсивности, скорости и показателей эффективности функционирования транспортной сети. На рисунке 3.5 представлена картограммы расчетной интенсивности движения с классификацией по уровню загрузки (основная схема).

Рис. 3.5 – Картограмма расчётной интенсивности движения с классификацией по уровню загрузки в вечерний час пик, 2019 год.

Наиболее загруженные участки УДС показаны оранжевым и красным цветом, менее загруженным – желтым и зеленым.

Анализ данных, полученных в результате проведения моделирования, позволяет сделать вывод о том, что дорожная сеть Шлиссельбургского городского поселения имеет запас пропускной способности, а планируемые в расчетные сроки мероприятия по строительству и ремонту дорожных объектов позволят избежать проблем с перегрузкой дорожной сети в будущем.

3.6 Разработка, внедрение и использование автоматизированной системы управления дорожным движением (далее - АСУДД), ее функции и этапы внедрения (Согласование (координации) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения)

Обоснование внедрения АСУДД.

Целью внедрения АСУДД является увеличение пропускной способности магистральной УДС, повышение эффективности управления транспортными потоками и безопасности движения на базе автоматизации управления режимами работы светофорной сигнализации. Ввиду наблюдаемой неравномерности транспортных потоков по направлениям движения и динамики интенсивности движения, важнейшей задачей систем регулирования является соответствие параметров регулирования сложившейся ситуации. Такое соответствие достигается постоянным сбором, анализом статистической информации о параметрах транспортных потоках, корректировкой базовых установок и настроек системы.

Определение объектов АСУДД.

Анализ пространственных характеристик УДС, существующей схемы организации движения и результатов транспортных обследований, позволяет определить устойчивые маршруты движения транспортных потоков.

Основным критерием введение координированного управления светофорной сигнализацией является наличие светофорных объектов и расстояние между соседними стоп-линиями не более 800 м. Кроме того, для реализации координированного управление необходимо выполнение следующих условий:

- Одинаковый или кратный цикл регулирования на всех перекрестках, входящих в систему координированного управления;

- Преобладание транзитного характера движения по магистрали.

Единственной улицей, которая удовлетворяет условиям возможности внедрения координированного управления ул. Малоневский Канал.

Предлагаемое расположение объектов АСУДД с указанием расстояний между светофорными объектами представлено на рисунке 3.6.

Необходимо скорректировать режимы работы светофоров на данных перекрестках так, чтобы сигналы создавали «зеленую волну» для автомобилей по каждому из направлений.

Рис. 3.6 – Предлагаемые коридоры реализации координированного управления светофорной сигнализации

3.7 Организация или оптимизация системы мониторинга дорожного движения, установка детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципы формирования и ведения баз данных, условия доступа к информации, периодичности ее актуализации

- Детекторы транспортного потока.

Транспортный поток – совокупное движение транспортных средств (ТС) по дороге.

Дорожный контроллер – контроллер светофора. Может быть «простой» - т.е. не способный изменять состав и временные границы фаз регулирования или способный изменять только ограниченно (по расписанию). Может быть «интеллектуальный», т.е. способный менять фазы адаптивно на основании показаний детекторов транспорта или по командам из центра.

Параметры транспортного потока, обычно имеются ввиду макроскопические параметры (МП), т.е. параметры, не принадлежащие отдельно взятому автомобилю, а характеризующие поток в целом.

Основные МП (обязательные, участвуют в регулировании транспортных потоков):

- Средняя скорость транспортного потока за интервал наблюдения (км/ч);

- Объем транспортного потока - количество автомобилей за час (авт./ч.) – он же «интенсивность потока», но за интервал наблюдения;

- Плотность транспортного потока (автомобилей на километр дороги для отдельной полосы – авт/км).

Отличие детекторов автотранспорта от других сходных элементов интеллектуальной транспортной системы (ИТС).

- Главная цель детекторов автотранспорта - определение макроскопических параметров (МП) транспортного потока и фиксации событий, связанных с безопасностью дорожного движения, кроме фиксации индивидуальных нарушений ПДД.

- Определение параметров ТП в реальном времени (подсчет автомобилей) для задачи МГР. Наличие необходимости этого вида данных зависит от алгоритмов МГР, заложенных в конкретный дорожный контроллер.

Показания детекторов транспорта юридически не могут быть применены как «измеренные» характеристики движения автомобиля и использоваться как повод для штрафных санкций. Для фиксации нарушений должны использоваться соответствующие специализированные и сертифицированные в качестве измерительных комплексы типа «фиксация превышения скоростного режима», «фиксация проезда на красный свет» и др.

Задачи, решаемые детекторами автотранспорта:

  - Сбор данных о текущем трафике для дорожных контроллеров (светофоров). С их помощью производится локальное адаптивное управление перекрестком. Управление производится при помощи перераспределения длительностей светофорных фаз для разных направлений на основании информации от детекторов. Перекресток управляется независимо от соседних перекрестков.

  - Сбор данных о текущем трафике для центра управления дорожным движением (ЦУДД). Данные снимаются не только вблизи перекрестков, но и на длинных перегонах между перекрестками, на городских магистралях, на загородных магистралях, на критических объектах (туннели, эстакады, переезды).

  - Временное обследование перекрестков или магистралей. Для получения типовых профилей трафика на исследуемых участках дорожно-транспортной сети. Полученные данные используются для программирования оффлайновых дорожных контроллеров и для планирования.

  - Обнаружение событий. Определение критичных событий, таких как «проезд по встречной», «затор», «внезапная остановка ТС», «ДТП» и некоторые другие.

Стратегии регулирования дорожно-транспортной сети:

С точки зрения задачи детектирования автотранспорта можно различать следующие стратегии интеллектуального регулирования транспортных потоков.

  - Местное гибкое регулирование (МГР). Применение МГР позволяет добиться лучшей «прозрачности» отдельного перекрестка.

  - Глобальное адаптивное управление масштаба района (здесь и далее под районом подразумевается сильно-связанная часть дорожно-транспортной сети, отделенная от остальной сети малым количеством связей (дорог), обычно не более 3-4). И глобальное адаптивное управление более крупными образованиями, включающими несколько районов. Для реализации этой стратегии данные с детекторов должны стекаться в ЦУДД, где после автоматической или автоматизированной обработки получаются новые планы координации связанных перекрестков. Самый известный вариант плана-координации – «зеленая волна». Недостатки этой стратегии – меньшая оперативность управления.

  - Совмещенное: МГР + глобальное управление. Каждый контроллер управляется из центра, но при этом имеет ограниченные полномочия для МГР. Например, допустимый адаптивный сдвиг фаз не более 10% относительно установленного из центра. Это наиболее эффективная стратегия, сочетающая в себе достоинства двух предыдущих.

Для сбора статистической информации об объемах корреспонденций, а также составе транспортных потоков, в том числе для контроля движения большегрузного автотранспорта, целесообразно установить детектор учета интенсивности на пересечении ул. Краснофлотская – Красный пр.

- Документация по ОДД.

В целях проектной реализации КСОДД и (или) корректировки отдельных ее предложений, либо в качестве самостоятельного документа без предварительной разработки КСОДД разрабатываются проекты организации дорожного движения (далее - ПОДД).

ПОДД разрабатывается для решения следующих задач:

- целостное отображение всех проектных решений в части установки ТСОДД;

- уточнение местоположений ТСОДД и геометрических параметров дороги, а также искусственных сооружений;

- проектирование ТСОДД в соответствии с требованиями нормативной базы, действующей в РФ;

- введения необходимых режимов дорожного движения в соответствии с категорией дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами;

- своевременного информирования участников дорожного движения о дорожных условиях, расположении населенных пунктов, маршрутах проезда транзитных автомобилей через крупные населенные пункты;

- предотвращения дорожно-транспортных происшествий, связанных с изменением условий движения транспорта и пешеходов в местах производства работ;

- обеспечения пропускной способности участков дорог, на которых проводятся строительные работы, достаточной для пропуска движущихся по ним транспортных и пешеходных потоков;

- для обеспечения правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

ПОДД содержат информацию в текстовом и графическом формате, включающую:

1) анализ существующей дорожно-транспортной ситуации;

2) варианты проектирования;

3) проектные решения для рекомендуемого варианта проектирования;

4) расчет объемов строительно-монтажных работ;

5) технико-экономические показатели проекта.

В состав ПОДД допускается включать иную информацию в зависимости от специфики разрабатываемого ПОДД, информацию, имеющуюся в составе документации по планировке территории или ранее разработанной документации по ОДД, а также результаты анализа существующей дорожно-транспортной ситуации.

В рамках реализации КСОДД на территории Шлиссельбургского городского поселения разработка ПОДД является следующим шагом. Все проектируемые ТСОДД в рамках ПОДД должны соответствовать принятым в КСОДД решениям.

3. Принципы формирования и ведения баз данных, условия доступа к информации.

Современные методики разработки ПОДД позволяют хранить информацию в виде базы данных или геоинформационной системе (ГИС).

Геоинформационные системы автомобильных дорог предназначены для визуализации результатов разработки КСОДД.

Геоинформационная система имеет возможности:

1. Совмещения картографических слоев;

2. Хранение тематических пространственных слоев;

3. Отображение координат указателя мыши;

4. Интеграции с другими информационными системами;

5.Функция навигации;

6. Просмотр пространственно-координатного описания объекта

7. Просмотра семантических характеристик объекта;

8. Просмотра информации о слое, к которому принадлежит объект;

9. Корректно отображается в браузерах версий не ниже Google Chrome (49.0.2623.110), Яндекс Браузер (17.1.0), Opera (42.0.2393.38), Firefox (51.0.1), InternetExplorer (10), Safari (10.0.1);

10. Иметь возможность подключения сторонних базовых карт (OSM, Публичная кадастровая карта).

В рамках разработки настоящей КСОДД предлагается разместить транспортные детекторы в ключевом узле дорожной сети Шлиссельбургского городского поселения.

В таблице 3.7 представлены места размещения транспортных детекторов на территории Шлиссельбургского городского поселения. Мероприятия планируются с перспективой на 10 лет.

Таблица 3.7  – Места размещения транспортных детекторов.

| № п/п | Место размещения |
| --- | --- |
| 1 | Пересечение ул. Краснофлотская – Красный пр. |

3.8 Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения

Правильная организация информирования участников дорожного движения является необходимым условием обеспечения безопасного и эффективного дорожного движения. Более полно и четко представленная информация об условиях и требуемых режимах движения позволяет водителям быстрее принимать решения при выборе маршрута, также позволяет строить оптимальные маршруты движения, что помогает исключить перепробеги и нагрузку на улично – дорожную сеть. Качественная информационная система позволяет также осуществлять быстрый и оптимальный подъезд к местам притяжения. Совершенствование существующей системы информационного обеспечения позволит легче ориентироваться в городе. Система информационного обеспечения в общем должна удовлетворять потребностям жителей и гостей города. Организационные мероприятия по информационному обеспечению произведены в полном объеме за исключением следующих:

- замена знака указателя направлений к администрации городского поселения;

- размещение навигационных щитов до объектов социального притяжения (стадион, пляж, музыкальная школа).

Данные мероприятия позволят повысить уровень информационной обеспеченности жителей города и туристов.

3.9 Применение реверсивного движения

Реверсивное движение является одним из видов полосного регулирования дорожного движения. Благодаря реверсивному движению можно значительно повысить пропускную способность автомобильной дороги в требуемом направлении (например, в периоды пиковой нагрузки на УДС).

Необходимость введения полос реверсивного движения возникает только при регулярно присутствующей ярко-выраженной неравномерности движения по направлениям («маятниковые потоки»). Ярко-выраженная неравномерность формируется, как правило, в пиковые периоды на подходах к городам (пики рекреационных корреспонденций: «город – пригород» в предвыходные и выходные дни, как правило, летнего времени), на магистральной УДС, обеспечивающей транспортную связь селитебных районов с районами деловой активности (например, «спальный район – центральная планировочная зона»).

Условиями необходимости применения реверсивного движения являются:

- превышение интенсивности движения транспортного потока какого-либо направления по сравнению со встречным направлением более чем на 500 ед. в час;

- указанная неравномерность носит постоянный характер, проявляясь в течение суток или дней недели;

- интенсивность движения в пиковые периоды составляет более 500 ед. в час на каждую полосу в наиболее загруженном направлении;

- обязательным условием организации полос реверсивного движения является наличие 3 и более полос на проезжей части, используемых для движения в обоих направлениях.

Реверсивное движение реализуется с помощью:

- ТСОДД (дорожные знаки 5.8 «Реверсивное движение», 5.9 «Конец реверсивного движения», 5.10 «Выезд на дорогу с реверсивным движением»), а также дорожным знаком 5.15.7 «Направление движения по полосам» в управляемом варианте исполнения;

- горизонтальной дорожной разметкой (1.9).

Динамическое управление реверсивным движением (выбор направления реализации и периодичность) осуществляется с помощью светофорных объектов типов Т4 и Т4Ж, устанавливаемых над полосами реверсивного участка дороги.

В Шлиссельбургском городском поселении условия для организации реверсивного движения отсутствуют, поэтому применение реверсивного движения нецелесообразно.

3.10 Организация движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их движения

Массовые перевозки маршрутным пассажирским транспортом, их быстрота, безопасность и экономичность имеют решающее значение для удобства населения.

Необходимыми условиями обеспечения комфорта и безопасности массовых пассажирских перевозок являются: исправные пассажирские транспортные средства, соответствующие дорожным условиям и объему перевозок; высокая квалификация и дисциплинированность водителей и всего служебного персонала; дороги, отвечающие нормативным требованиям; техническая оснащенность остановок общественного транспорта; рациональная организация движения с предоставлением в необходимых случаях приоритета общественному маршрутному транспорту.

В Шлиссельбургском городском поселении применяется комбинированный режим движения маршрутного транспорта, доказывающий свою эффективность. Такой режим движения предполагает рациональное использование подвижного состава и труда водителей, снижение затрат времени пассажирами на перевозки и предусматривает изменения в расписании движения маршрутных транспортных средств в зависимости от дня недели (рабочие или выходные) и в различные периоды суток.

Перечень мероприятий по оптимизации системы пассажирских перевозок на территории Шлиссельбургского городского поселения в рамках КСОДД представлен в таблице 3.10.1

Таблица 3.10.1 – Перечень мероприятий по оптимизации системы пассажирских перевозок на территории Шлиссельбургского городского поселения в рамках КСОДД.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство и реконструкция остановок общественного транспорта в соответствие со стандартами РФ. | 2020-2030 |
| 2 | Разработка Проекта оптимизации общественного транспорта Шлиссельбургского городского поселения | 2020-2025 |
| 3 | Реализация мероприятий по созданию без барьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями на существующих остановочных пунктах | 2020-2035 |

При анализе полученных данных натурных обследований, было выявлено, что ряд остановочных пунктов на территории города не отвечают нормам ОСТ 218.1.002-2003, СП 34.13330.2012, ТПР 503-05-8.84.

Необходимо обустроить остановочные павильоны общественного транспорта в соответствии с нормативами, в части:

1. Остановочная площадка и посадочная площадка:

- устройство а/б покрытия 42 м2 (д=13, ш=3, 4 м2-под павильон);

2. Площадка ожидания (вне населенного пункта):

- устройство а/б покрытия 13 м2;

3.Заездной "карман":

- устройство а/б покрытия - 165 м2*2стороны=330 м2;

- установка бордюрного камня 90 м*2 стороны;

4. Боковая разделительная полоса шириной ширина 0,75 м (для дорог I - III категорий);

5.Тротуары и пешеходные дорожки:

- устройство а/б покрытия ~ 75 м2 (Ш-1.5 м, д-50м);

- установка бордюрного камня ~ 103 м*2 стороны;

6. Пешеходный переход:

- нанесение разметки 24 м2;

- установка 2 знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» и 2 знаков 5.19.2 «Пешеходный переход» всего 4 шт;

7. Автопавильон (1 шт.);

8. Скамьи (2 шт.);

9. Урны для мусора (2 шт.);

10.Технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки (4 знака 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»), разметка (1.1-40 м, 1.11-140 м), ограждения);

11. Освещение (при расстоянии до места возможного подключения к распределительным сетям не более 500 м).

При реконструкции, в зависимости от расположения остановочного комплекса, обустройство следует выполнять в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 3.10.1

Рис. 3.10.1 – Размещение остановочного объекта.

Основные остановочные пункты, требующие приведения в нормативное состояние на расчетный период представлены в таблице 3.10.2

Таблица 3.10.2 – Остановочные пункты, требующие приведения в нормативное состояние.

| № п/п | Название ООТ | Расположение (сторона) | Наличие знака 5.16 | Посадочная площадка | Наличие заездного кармана | Автобусный павильон | Наличие разметки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОП «Шлиссельбург Красная пл.» | Четн/Нечетн | +/+ | +/+ | -/+ | +/+ | -/- |
| 2 | ОП «Улица Кирова / Невский завод» | Четн/Нечетн | +/+ | -/+ | -/+ | -/+ | -/- |
| 3 | ОП «Фабрика Мир» | Четн/Нечетн | +/+ | +/+ | +/- | +/+ | -/- |
| 4 | ОП «Угольная гавань» | Четн/Нечетн | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | -/- |
| 5 | ОП «Опытный завод» | Четн/Нечетн | +/+ | +/+ | +/+ | -/+ | -/- |
| 6 | ОП «Музей-диорама» | Четн/Нечетн | +/+ | +/+ | +/+ | +/- | -/- |

*«-» - необходимо установить

«+» - на остановочном пункте имеется

В связи со строительством новых жилых районов и развитием застройки индивидуальными жилыми домами радиусы обслуживания возрастают до 2,5 – 3 км, что потребует организации внутригородского автобусного движения от новых районов к вновь организованным и существующим промышленным зонам. На рисунке 3.10.2 представлена схема движения междугородних автобусов и проектируемая схема движения внутреннего общественного транспорта с указанием новых автобусных остановок на маршруте.

Рис. 3.10.2 – схема движения междугородних автобусов и проектируемая схема движения внутреннего общественного транспорта

Протяженность линии внутригородского автобусного сообщения составит 10,34 км, интервал движения составит 30 - 45 минут, в зависимости от интенсивности пассажиропотока. Во время своего движения автобус делает 9 остановок. Расстояние между остановочными пунктами колеблется в пределах 300 - 500 м.

Радиус обслуживания в центральной части городского поселка составляет не более 250 м, в производственной зоне не более 400 м, а на остальной территории не более 500 м.

В районах индивидуальной жилой застройки дальность подходов местами составляет 800 м, что не противоречит СП 42.13330.2011. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта составит 1,6 км/км2.

3.11 Организация пропуска транзитных транспортных потоков

Движение транзитного транспорта по территории города не осуществляется. Весь поток транзитного транспорта движется по трассе Р-21 «Кола». Влияние на загрузку дорожной сети Шлиссельбургского городского поселения транзитный транспорт не оказывает. В связи с этим мероприятий по организации движения транзитного транспорта не запланировано.

3.12 Организация пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств

Грузовой автомобильный транспорт создает условия для экономического роста города. Автомобильным транспортом в России перевозится около 80 % общего объема грузов, перевозимых всеми видами транспорта, т. е. подавляющая часть грузов не может быть доставлена потребителям без автотранспорта. Однако, грузовой транспорт обладает рядом недостатков, таких как загрязнение окружающей среды и повышенная нагрузка на дорожное полотно, что приводит к образованию колейности и, в итоге, к росту уровня аварийности на дорогах.

Организация дорожного движения на территории Шлиссельбургского городского поселения определена таким образом, чтобы исключить движение грузовых автомобилей и автомобилей, осуществляющих перевозку крупногабаритных и опасных грузов, внутри города, за исключением ул. Красный тракт, ул. Малоневский Канал и ул. Староладожский Канал, где проходит основной поток грузового автотранспорта, что негативно сказывается на близлежащие территории.

Для решения сложившейся ситуации, проектом КСОДД предусматривается:

- Реконструкция ул. Красный тракт (3,19 км);

- Реконструкция ул. Староладожский канал (1,61 км).

Это приведет к повышению их пропускной способности для легкового и грузового автотранспорта.

Так же проектом КСОДД предусматривается:

- реконструкция Старосинявинской дороги (3,1 км) и прокладка новой магистрали для обеспечения скоростной связи городского поселения с сетью внешних автомобильных дорог - автодорогой Шлиссельбург – Кировск;

- строительство новой Магистрали 1 регулируемого движения на месте Леманского канала (4,49 км).

На рисунке 3.12 представлена схема движения грузового транспорта на 2035 год.

Рис. 3.12 – схема движения грузового транспорта на 2035 год.

Таким образом, формируется единый каркас автомобильных магистралей, по которым осуществляется связь между основными районами города, выходы на внешние автомобильные дороги и грузовое движение. Пересечение с улицами и дорогами осуществляется в один уровень.

3.13 Ограничение доступа транспортных средств на определенные территории (введение временных ограничений или прекращения движения транспортных средств)

Система ограничения доступа транспортных средств на определенные территории предназначена для решения следующих задач комплексной системы безопасности и жизнедеятельности:

- организации безопасного движения автотранспортных средств на определенных территориях, нормализации транспортной обстановки и поддержания комфортного эксплуатационного уровня функционирования объектов;

- предотвращения несанкционированного доступа транспортных средств;

- организации санкционированного допуска и дифференциации автотранспортных средств;

- диспетчеризации транспортного потока на определенных территориях;

- обеспечения и создания необходимых условий для прибытия специальной техники при возникновении внештатных ситуаций.

На территорию образовательных, медицинских, культурных и общественных мест запрещен въезд транспортных средств, перевозящих топливо, а также иные опасные для жизни и здоровья граждан грузы (за исключением перевозок, связанных с обеспечением жизнедеятельности объектов).

Движение транспортных средств по определенным территориям осуществляется в соответствии с действующим проектом организации дорожного движения (ПОДД).

Въезд на территорию производств осуществляется через контрольно-пропускные пункты (КПП).

Сотрудники охраны, обеспечивающие допуск автотранспортных средств согласно настоящему Регламенту, имеют право досмотра автотранспорта на предмет провоза на территорию взрывчатых веществ, взрывных устройств, радиоактивных и иных запрещенных/ограниченных к свободному обороту предметов; водитель/экспедитор или иное уполномоченное лицо, находящееся в транспортном средстве, въезжающего на территорию предприятия, должен по первому требованию сотрудника охраны предоставить транспортное средство для его визуального осмотра. Отказ в предоставлении транспортного средства для осмотра является основанием для отказа в проезде транспортного средства на территорию предприятия и включения транспортного средства в «СТОП-ЛИСТ». При обнаружении запрещенных/ограниченных к свободному обороту предметов сотрудники охраны обязаны вызвать полицию.

Стоянка, парковка транспортных средств на территории предприятий разрешена только на оборудованных паркингах и категорически запрещена на проездах и эстакадах.

Схема проезда (разрешенные для въезда-выезда КПП) определяется для контрагента в каждом конкретном случае на основании заключенного с ним договора, предоставляющего право проезда на территорию предприятий.

Проектом предлагается ограничение доступа грузового автотранспорта на все магистрали центральной планировочной зоны после строительства объездных дорог (раздел 3.12).

Так же, КСОДД предусматривает ограничение или полный отказ от возможности остановки и стоянки транспортных средств на наиболее загруженных участках улиц (раздел 3.15). Целью данного решения является обеспечение эффективного использования ширины проезжей части центральных улиц города.

3.14 Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах

Оптимизация скоростей движения представляет собой воздействие на скоростной режим транспортных средств с целью повышения безопасности движения, пропускной способности или скорости сообщения. В зависимости от конкретных условий задача оптимизации может заключаться как в снижении, так и повышении существующего скоростного режима.

Основными мероприятиями, направленными на оптимизацию скоростного режима, являются следующие:

- ограничение скоростного режима по условиям безопасности или на скоростных дорогах для повышения пропускной способности;

- выполнение мероприятий, ликвидирующих опасные участки или предусматривающих реконструкцию дороги для повышения максимально разрешенной скорости движения;

- выполнение мероприятий по «успокоению движения», позволяющих выровнять скоростной режим транспортного потока и не допустить превышения транспортными средствами разрешенной максимальной скорости;

- выделение зон с определенным скоростным режимом.

Ограничение скоростного режима. Равномерность скорости, как каждого отдельного автомобиля, так и транспортного потока сокращает внутренние помехи в нем и является важным условием безопасности дорожного движения.

В городах эта задача успешно решается при применении современных автоматизированных систем регулирования движения. В частности, оптимизация скорости в определенной степени обеспечивается при выравнивании состава транспортного потока на дороге или полосе движения.

На данном этапе разработки КСОДД не предусматривается изменение скоростного движения автотранспорта. Дополнительных знаков на момент разработки КСОДД на территории Шлиссельбургского городского поселения не требуется.

Ограничения скоростного режима необходимо устанавливать на новых автомобильных дорогах в зависимости от их категории и значения.

3.15 Формирование единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест) и иных подобных сооружений) (Развитие парковочного пространства (в том числе за пределами дорог)

Для обеспечения населения системами хранения индивидуального автотранспорта, его технического обслуживания предлагается дифференцировать территорию города по зонам. Под системой хранения автотранспорта понимается комбинация сооружений для хранения автотранспорта, включающая в себя как встроенно-пристроенные и отдельно стоящие гаражи, так и открытые парковки для временного хранения автотранспорта.

Для территории МО Шлиссельбургское городское поселение определены зоны с различными системами хранения индивидуальных автомобилей:

1) Зона жилой малоэтажной застройки с количеством этажей не более трех.

Автомобили должны храниться на придомовых участках, либо во встроенно-пристроенных гаражах жилых домов. Должны быть предусмотрены стоянки у общественных зданий.

2) Зона многоэтажной многоквартирной и среднеэтажной многоквартирной жилой застройки.

Хранение автомобилей на постоянной основе должно осуществляться в многоэтажных паркингах, во встроенных и пристроенных гаражах-стоянках, на открытых парковках, исходя из расчета потребного числа автомобилей жителей. Допускается частичное размещение стоящих автомобилей на сети внутриквартальных проездов, в существующих гаражных городках боксового типа.

Проектная документация на строительство и реконструкцию зданий должна включать проект размещения автомобильных стоянок. Условия договора или разрешения на строительство должно включать в себя обязательство застройщика обеспечивать хранение автомобилей в процессе эксплуатации здания в пределах территории стоянки, определенной проектом, без использования территорий общего пользования.

3) Общественно-деловые зоны.

Хранение автомобилей осуществляется на участках, отведенных объектам общественно-делового назначении, а также на специально отведенных участках для размещения стоянок. Выбор типа сооружения для размещения стоянки – открытого типа, многоэтажная стоянка, подземная стоянка - определяется на стадии разработки проекта планировки территории общественно-деловой зоны и уточняется при разработке проекта строительства, исходя из расчетной потребности в стоянках для каждой общественно-деловой зоны.

4) Зона размещения объектов массового отдыха, туризма, санитарно-курортного лечения, физической культуры и спорта.

Временное хранение автомобилей должно осуществляться в пределах участков объектов массового отдыха, культуры и спорта, без использования территорий общего пользования. Необходимо предусмотреть открытые стоянки для туристических автобусов с разворотными площадками.

5) Коммунально-складская и промышленная зоны.

Временное хранение автомобилей должно осуществляться в пределах участков предприятий и других объектов, без использования территорий общего пользования.

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей.

На селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях предусматриваются гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 70 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Для обеспечения населения местами хранения индивидуального автотранспорта, его технического обслуживания и обеспечения горюче-смазочными материалами в КСОДД предусмотрены следующие мероприятия до 2035 года:

- организация мест хранения автомобилей в проектируемых и реконструируемых жилых районах во встроенно-пристроенных парковках (7 мест);

- на территориях существующих и будущих жилых районов с застройкой, в общественно-деловых зонах, в коммунально-складских и промышленных зонах, в зонах размещения объектов массового отдыха, туризма, санитарно-курортного лечения, физической культуры и спорта предусмотреть места для временного хранения автомобилей (18 мест);

Число стоянок и количество машиномест различного типа должно быть определено в проектах планировки.

Проектом КСОДД предлагается устройство парковочных мест до 2025 года по следующим адресам:

- Вблизи МБДОУ «Золотой ключик» (ул. Пролетарская, д.39),

- Вблизи ДДУ «Орешек» (ул. 18 Января, д.5)

- Вблизи МБДОУ «Теремок» (ул. Малоневский Канал, д.4а),

- Вблизи МБОУ школа № 1(ул. 18 Января, д.1).

Многоквартирные дома:

- Вблизи Ул. Малоневский Канал, д.7, 12, 13, 14, 18, 18а;

- Вблизи Ул. Затонная, д. от № 1а до № 15;

- Вблизи Ул. Староладожский канал, д.16,20а,26;

- Вблизи ул. Северный переулок, д.5

Количество машиномест определяется проектом планировки.

На рисунке 3.15 представлена предлагаемая схема организации дополнительных парковочных мест в МО Шлиссельбургское городское поселение.

Рис. 3.15 - предлагаемая схема организации дополнительных парковочных мест в МО Шлиссельбургское городское поселение.

3.16 Организация одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках

Введение одностороннего движения обеспечивает повышение скорости транспортных потоков и увеличение пропускной способности улиц. При организации одностороннего движения появляются возможности более рационального использования полос проезжей части и осуществления выравнивания состава потоков на каждой из них, улучшения условий координации светофорного регулирования между пересечениями, облегчения условий перехода пешеходами проезжей части в результате четкого координированного регулирования и упрощения их ориентировки, повышения безопасности движения в темное время вследствие ликвидации ослепления водителей светом фар встречных транспортных средств. Данный тип мероприятий предназначен для повышения безопасности движения и разгрузке дорог. Мероприятия по организации одностороннего движения обычно применяют в городах, с развитой улично-дорожной сетью, на узких улицах, пропускная способность которых не удовлетворяет транспортному спросу населения и города в целом.

Анализ результатов обследований позволяет сделать вывод о том, что в МО Шлиссельбургском городском поселении, в связи с невысокой интенсивностью движения, отсутствует проблема с образованием регулярных пульсирующих заторов транспортных потоков.

На период разработки КСОДД для города Шлиссельбурга нет необходимости ввода одностороннего движения.

3.17 Перечень пересечений, примыканий и участков дорог, требующих введения светофорного регулирования

Светофоры предназначены для поочередного пропуска участников движения через определенный участок улично-дорожной сети, а также для обозначения опасных участков дорог. В зависимости от условий светофоры применяются для управления движением в определенных направлениях или по отдельным полосам данного направления:

- в местах, где встречаются конфликтующие транспортные, а также транспортные и пешеходные потоки (перекрестки, пешеходные переходы);

- по полосам, где направление движения может меняться на противоположное;

- на железнодорожных переездах, разводных мостах, причалах, паромах, переправах;

- при выездах автомобилей спецслужб на дороги с интенсивным движением;

- для управления движением маршрутных транспортных средств.

В п.7.2 ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств прописаны условия применения светофоров.

Условие 1. Интенсивность движения транспортных средств пересекающихся направлений в течении каждого из любых 8 ч рабочего дня недели не менее значений, указанных в таблице 3.17.

Таблица 3.17 – Интенсивность движения транспортных потоков пересекающихся направлений.

| Число полос движения в одном направлении |  | Интенсивность движения транспортных средств, ед./ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главная дорога | Второстепенная дорога | По главной дороге в двух направлениях | По второстепенной дороге в одном, наиболее загруженном, направлении |
| 1 | 1 | 750 670 580 500 410 380 | 75 100 125 150 175 190 |
| 2 и более | 1 | 900 800 700 600 500 400 | 75 100 125 150 175 200 |
| 2 или более | 2 или более | 900 825 750 675 600 525 480 | 100 125 150 175 200 225 240 |

Условие 2. Интенсивность движения транспортных средств по дороге составляет не менее 600 ед./ч (для дорог с разделительной полосой - 1000 ед./ч) в обоих направлениях в течение каждого из 8 ч рабочего дня недели. Интенсивность движения пешеходов, пересекающих проезжую часть этой дороги в одном, наиболее загруженном, направлении в то же время составляет не менее 150 пеш/ч. В населенных пунктах с числом жителей менее 10000 чел. значения интенсивности движения транспортных средств и пешеходов по условиям 1 и 2 снижаются на 30% от указанных.

Условие 3. Значения интенсивности движения транспортных средств и пешеходов по условиям 1 и 2 одновременно составляют 80% или более от указанных.

Условие 4. На перекрестке совершено не менее трех дорожно-транспортных происшествий за последние 12 мес., которые могли быть предотвращены при наличии светофорной сигнализации. При этом условия 1 или 2 должны выполняться на 80% или более.

На территории Шлиссельбургского городского округа был проведен анализ интенсивности транспортного потока и дорожно-транспортных происшествий. в следствии чего было выявлено, что на территории поселения отсутствуют дополнительные пересечения, удовлетворяющие условиям применения светофорного регулирования.

3.18 Режимам работы светофорного регулирования (оптимизация светофорного регулирования, управление светофорными объектами, включая адаптивное управление)

Светофорное регулирование выполняет ряд основных функций в организации дорожного движения:

- повышение безопасности;

- повышение пропускной способности отдельных направлений движения;

- перераспределение транспортных потоков.

Оптимизация светофорного регулирования (OCP) – это выбор таких режимов работы светофоров, которые гарантируют минимально возможное ухудшение технико-экономических показателей дорожного движения, в сравнении со свободным движением с разрешенной скоростью.

Принцип действия адаптивного управления светофорными объектами следующий. Выбирается несколько регулируемых перекрестков, находящихся рядом и имеющих «влияние» друг на друга посредством транспортного потока. На улично-дорожной сети в непосредственной близости от перекрёстка устанавливают специальные датчики - детекторы транспорта. Детекторы собирают информацию о характеристиках транспортного потока - его интенсивности и скорости - и передают в промышленный компьютер, располагающийся в одном из контроллеров выбранных светофорных объектов. Количество датчиков определяется исходя из сложности и геометрии пересечений. Компьютер посредством специального программного обеспечения определяет необходимую длительность разрешающего сигнала светофора для всех направлений на каждом из светофорных объектов и координирует их работу.

Таким образом, адаптивное регулирование позволяет равномерно разгружать все направления на перекрёстках, пропуская только то количество транспорта, которое сможет пропустить соседний перекрёсток. Светофор не будет «вхолостую» гореть зелёным светом для направлений, где нет автомобилей, передав это время более загруженному направлению.

Количество режимов работы СО в суточном и недельном циклах должно быть определено в рамках проектов реализации паспортов светофорных объектов (проекты разрабатывается отдельно и согласуются с органами ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области) в соответствии с разработанной библиотекой планов адаптивного управления.

Коррекцию режимов работы и схем пофазного разъезда транспортно-пешеходных светофорных объектов необходимо проводить на основе регулярного мониторинга перспективной транспортной ситуации, с учетом поэтапной реализации реконструктивных мероприятий и мероприятий нового строительства, предусмотренных этапах реализации КСОДД.

Проектом КСОДД предлагается скорректировать режимов работы светофорных объектов по ул. Малоневский Канал (п.3.6) так, чтобы сигналы создавали «зеленую волну» для автомобилей по каждому из направлений.

3.19 Устранение помех движения и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями

Основными помехами движения ТС и факторами опасности являются:

- Выход пешеходов на проезжую часть в несанкционированном месте (вне зоны пешеходного перехода);

- Несоблюдение условий обеспечения требуемого минимального расстояния видимости при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и транспортных узлов, вызванное невыполнением требований по обеспечению необходимых параметров треугольника видимости ввиду:

- планировочных и архитектурных ограничений в условиях сложившейся застройки,

- наличием помех и препятствий (например, рекламных конструкций, зеленых насаждений) и т.д.;

- наличием эпизодических помех на проезжей части (несанкционированная парковка ТС, особенно в зоне перекрестка);

- Отсутствие оборудованных заездными карманами остановочных площадок ОТ;

- Отсутствие ТСОДД, регламентирующих очередность и траектории проезда транспортных узлов;

- Наличие значительного количество конфликтных точек при проезде перекрестков.

Мероприятия, по организации движения пешеходов, в том числе ограничивающие несанкционированный выход пешеходов на проезжую часть представлены в п. 3.20, 3.23.

Мероприятия по оборудованию заездными карманами остановочных площадок ОТ представлены в п. 3.10.

Конфликтные транспортные узлы ул. Краснофлотская – Красный пр., ул. Малоневский Канал – ул. 1 Мая, на данных пересечениях присутствуют ТСОДД, регламентирующих очередность и траектории проезда, поэтому дополнительных мероприятий не требуется.

3.20 Развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов (Организация движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории муниципального образования, организация велосипедного движения)

На сегодняшний день в Шлиссельбургском городском поселении организация пешеходных переходов и общественных пространств остается на среднем уровне. Многие пешеходные переходы вблизи социально-значимых объектов ненадлежащего качества. В виду этого, пешеходам передвигаться некомфортно. Для решения проблем с пешеходными переходами существует ряд решений, отлично зарекомендовавших себя в России и зарубежных странах.

Ограничение максимально разрешенной скорости в черте города до 60 км/ч. Если снизить максимально разрешенную скорость на 10 км/ч, шансы выжить у пешехода увеличатся многократно.

Снижать скорость автомобилей нужно, в первую очередь, в местах, где потенциально возможно сбить пешехода: внутри дворовые проезды, районы плотной жилой застройки, улицы около школ, парков, места с интенсивным пешеходным движение и пешеходные переходы.

Там, где есть возможность необходимо обустроить пешеходные переходы островками безопасности. Они позволяют снижать скорость автомобилей до безопасной для пешеходов. Правильное обустройство пешеходного перехода представлено на рисунке 3.20.1

Рис. 3.20.1 – Правильное обустройство пешеходного перехода.

Островки безопасности делают безопасными перекрёстки, уменьшая радиус поворота автомобилей (что также снижает их скорость). Изменение радиуса поворота без и с учетом островков безопасности представлено на рисунке 3.20.2.

Рис. 3.20.2 – изменение радиуса поворота без и с учетом островков безопасности.

Для снижения скорости движения автомобилей используются практика повышения пешеходного перехода до уровня тротуара. Фактически это аналог искусственных дорожных неровностей, но ещё и с важной функциональной составляющей. Пешеходам по такому переходу переходить дорогу гораздо удобнее, а водителям приходиться снижать скорость автомобиля. Такая мера может быть только на второстепенных улицах. Пример такого пешеходного перехода представлен на рисунке 3.20.3.

Рис.3.20.3 – Пример устройства пешеходного перехода на уровне тротуара.

Для безопасности дорожного движения следует сужать проезжую часть перед перекрестком или опасным местом. Широкие островки безопасности и дополнительные выступы перед перекрёстками делают короче пешеходные переходы и сужают улицы, заставляя автомобили двигаться медленнее за счёт эффекта бутылочного горлышка.

Все выше представленные меры способствуют не только комфортному передвижению пешеходов, но и снижают общее количество ДТП на дорогах, снижают уровень шумового загрязнения, и благоприятным образом влияют на экономическую привлекательность городского поселения.

В Шлиссельбургском городском поселении оснащение тротуарами среднее, часть поселения не обеспечена в достаточной мере тротуарами. В связи с этим население вынуждено передвигаться по проезжей части дороги.

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения включают в себя: устройство тротуаров с твердым покрытием. На стадии проектирования необходимо проведение более детальной проработки с внесением возможных изменений и дополнений в предлагаемые в настоящей работ мероприятия.

Программой КСОДД предусмотрено строительство тротуаров и пешеходных дорожек по следующим адресам

- Пионерский переулок (дорога к больнице) со стороны жилых домов 0,259км;

- от ул. Пролетарская к детскому садику «Орешек» 0,202км;

- от ул. Пролетарская д.38 к школе № 1 (между домом № 3 по ул. 18 Января и школьной территорией) 0,687км;

- к садику «Теремок» от дома № 6 по ул. Малоневский Канал 0,196км.

Программой КСОДД предусмотрено обустройство тротуаров по следующим адресам:

- Обустроить тротуар по ул. 18 Января (к школе) 0,414км;

- Обустроить тротуар ул. Староладожский Канал, д.18 (вдоль магазина «Пятерочка») 0,122км.

Программой КСОДД предусмотрено устройство и обустройство пешеходных переходов:

- Устройство пешеходного перехода через ул. Староладожский Канал вблизи дома 16;

- Устройство пешеходного перехода через ул. Староладожский Канал вблизи дома 18;

- Устройство пешеходного перехода через ул. Староладожский Канал вблизи дома 26.

Проектом так же рекомендуется:

- замена существующих знаков 5.19.1 и 5.19.2 без фона на знаки с флуоресцентным желтым фоном;

- реконструкция тротуаров;

- установка искусственных неровностей на пешеходных переходах в местах расположения социально значимых объектов;

- установка ограждений тротуаров и пешеходных дорог на участках с повышенной интенсивностью движения транспортных средств.

На рисунке 3.20.4 представлена схема расположения мероприятий для развития инфраструктуры движения пешеходов.

Рис. 3.20.4 – схема расположения мероприятий для развития инфраструктуры движения пешеходов

К объектам, обеспечивающим велосипедное движение относятся:

- Велосипедные дорожки;

- Места временного хранения вело-транспорта.

При создании вело-транспортной инфраструктуры необходимо:

- Превращение велосипедистов в особых участников дорожного движения, что означает создание отдельной вело-транспортной инфраструктуры;

- Соблюдение баланса интересов различных участников дорожного движения для перемещения с сохранением качества городской планировки.

Рекомендуемые характеристики велосипедных дорожек:

- Для дорожек с высокой интенсивностью движения, ширина односторонней дорожки от 1,5 до 2м. (минимум 1,2 м.), двухсторонней от 2,5 до 4 м. (минимум 2 м, допускается 1,5м. при интенсивностях до 60 вел/час);

- Для дорожек в одном уровне с проезжей частью требуется барьерное ограждение на опасных участках дорог (из условий величины поперечных радиусов, видимости, интенсивности и скоростного режима ТП);

- Ширина обочины в случае наличия барьерного ограждения 0,5м;

- Разделительная полоса шириной не менее 0,75 м. при размещении дорожек в одном уровне с проезжей частью;

- Безопасное расстояние шириной не менее 0,5 м. при устройстве велосипедной дорожки выше проезжей части на 10 – 15 см;

- Покрытие велосипедных дорожек устраивают из цементобетона, асфальтобетона и каменных материалов, обработанных органическими вяжущими (возможно применение крупной бетонной плитки). При малой интенсивности велосипедного движения покрытие выполняется из местных водоустойчивых материалов, например, каменных материалов низкой прочности, крупной гранитной высевки и др.

- Обособленная велодорожка оборудуется дорожными знаками 4.4.1 «Велосипедная дорожка или полоса» и 4.4.2 «Конец велосипедной дорожки или полосы».

Проектом КСОДД предусмотрено строительство велосипедной дорожки на 21, 93 км, с организацией парковочных мест на маршруте.

На рисунке 3.20.5 представлена схема организации велосипедного движения.

Рис. 3.20.5 – проектируемая велосипедная дорожка

3.21 Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом

Автомобильный транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры МО Город Шлиссельбург, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющая общедоступное транспортное обслуживание населения. В рассматриваемом периоде планируется увеличение уровня автомобилизации поселения с дальнейшим нарастанием количества транзитного транспорта проходящего по территории МО Шлиссельбургское городское поселение.

Увеличение численности постоянного населения прогнозируется за счет активного жилищного строительства, но в основном прирост населения прогнозируется за счет миграционного прироста.

Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в экономике. Выполненный ремонт автодорог позволит снизить количество жалоб и обращений граждан, повысит безопасность дорожного движения, улучшить пропускную способность, позволит улучшить архитектурный облик муниципального образования.

На данном этапе развития транспортной инфраструктуры поселения в целом важное значение имеют вопросы развития дорожной сети и транспортного комплекса. С этой целью разработан комплекс мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры.

Проектом КСОДД до 2025-2030 годов, предусматривается строительство автомобильных дорог:

- ул. Леманский канал - 1,39 км;

- ул. Садовая - 1,39 км;

- ул. Школьная 1,1 км;

- пер. Лесной 0,436 км;

- Магистраль 1 - 4,49 км;

- Магистраль 6 на участке от пересечения с улицей 13 до Мурманского шоссе - 0,83 км;

- Улица 2 - 1,02 км;

- Улица 3 - 0,11 км;

- Улица 4 - 0,15 км;

- Улица 5 - 0,16 км;

- Улица 6 - 1,27 км;

- Улица 12 на участке между улицами Леманский канал и 10 - 0,39 км;

- Улица 20 - 0,3 км;

- Улица 32 - 0,13 км;

- Улица 34 - 0,5 км;

- Улица 35 - 0,77 км.

Проектом КСОДД до 2035 года, предусматривается строительство автомобильных дорог:

- ул. Песочная - 0,9 км;

- Улица 7 - 1,38 км;

- Улица 8 - 1,82 км;

- Улица 9 - 1,8 км;

- Улица 10 - 1,63 км;

- Улица 11 - 0,41 км;

- Улица 13 - 0,65 км;

- Улица 15 - 0,65 км;

- Улица 17 - 0,77 км;

- Улица 18 на участке между улицами 17 и 22 - 2,31 км;

- Улица 21 - 1,41 км;

- Улица 23 - 0,17 км;

- Улица 24 - 0,21 км;

- Улица 25 на участке до пересечения с Магистралью 6 - 0,9 км;

- Улица 26 - 1,97 км;

- Улица 29 - 1,29 км;

- Улица 30 - 0,32 км;

- Улица 31 - 0,52 км;

- Улица 36 - 0,86 км;

- Улица 37 - 1,23 км;

- Улица 39 - 0,43.

Проектом КСОДД до 2025-2030 годов, предусматривается уширение автомобильных дорог:

- ул. Староладожский Канал (четная сторона) от пересечения ул. Северный переулок в сторону ул. Ладожская речка в сторону расположения жилых домов 1,46км;

- ул. Кирова 0,636км.

На рисунке 3.21 представлена схема развития сети дорог, повышающая эффективность функционирования сети.

Рис. 3.21 – схема развития сети дорог, повышающая эффективность функционирования сети.

3.22 Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов

Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее МГН) - это, прежде всего, сочетание требований и условий к городскому дизайну, инфраструктуре объектов и транспорта, которые позволяют инвалидам свободно передвигаться в пространстве и получать необходимую информацию для осуществления комфортной жизнедеятельности. К маломобильным группам населения относятся не только люди с ограниченными возможностями, но и пенсионеры, беременные женщины, родители с детскими колясками и другие люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении. Как правило, МГН движутся по одним и тем же маршрутам, им трудно пользоваться общественным транспортом, далеко не все объекты социальной инфраструктуры оснащены без-барьерным входом. Важным направлением в работе с данной категорией людей является обеспечение им доступности социально значимых объектов — жилых домов, государственных и образовательных учреждений, больниц и т. д. Без-барьерная среда в современной инфраструктуре — это здания и сооружения, в которых реализован комплекс архитектурно-планировочных, инженерно-технических, эргономических, конструкционных и организационных мероприятий. Помимо всего прочего, важным этапом создания максимальной доступности социальных объектов является их грамотное и комплексное оборудование вспомогательными средствами для людей с ограниченными возможностями.

Стартовавшая в 2011 году реализация Программы «Доступная среда» призвана восполнить пробелы в планировании общественного пространства, адаптировав его для всех без исключения категорий граждан.

На текущий момент город Шлиссельбург мало приспособлен для комфортных условий передвижения МГН по улицам города. Для улучшения качества жизни МГН необходимо реализовать комплекс мер, которые помогут людям с ограниченными возможностями чувствовать себя полноценными жителями поселений.

К таким мерам относится

- строительство и реконструкция пешеходных переходов с возможностью беспрепятственного перехода улицы;

- пешеходные переходы необходимо оборудовать тактильной плиткой для слепых людей;

- ввести в эксплуатацию низкопольный общественный транспорт, причем средняя дверь должна быть обязательно оборудована пандусом;

- остановочные пункты необходимо расположить на уровне пола общественного транспорта;

- все социальные объекты инфраструктуры необходимо оборудовать пандусом или лифтами для беспрепятственного входа МГН;

- парковочные пространства должны быть оснащены специальными местами для инвалидов;

- реконструкция тротуаров для беспрепятственного передвижения МГН.

На основании результатов проведённого обследования, в рамках разработки КСОДД и условий дорожного движения, предлагается оборудовать пешеходные переходы, вблизи мест притяжения инвалидов тактильными плитками.

Схема размещения тактильных наземных указателей в соответствии с действующими нормативами:

- ОДМ 218.2.007-2011 Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства».

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Данным проектом предлагается в перспективе, по мере обновления подвижного состава, рекомендовать организациям, занимающимся пассажирскими перевозками, закупать низкопольный подвижной состав с автоматическими выдвижными пандусами. Существует два типа пандусов, выдвигаемые в автоматическом режиме и пандусы, для использования которых необходима посторонняя помощь. Обычно механические пандусы выдвигают водители автобусов. Данные пандусы более удобные для инвалидов, не требуют посторонней помощи для использования, а также в значительной мере снижают время посадки высадки инвалида. Подвижной состав общественного транспорта, должен также предусматривать площадку для инвалидных колясок в непосредственной близости к выходу из автобуса.

В ходе разработки настоящей КСОДД, на территории города были выделены возможные места притяжения инвалидов и других маломобильных групп населения, сведения о которых сведены в таблицу 3.22.

Таблица 16 – Перечень мероприятий по улучшению условий для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории района.

| № п/п | Наименование | Адрес | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шлиссельбургская городская больница | ул. Чекалова, 15 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой согласно ОДМ 218.2.007-2011 и СП 59.13330.2012 |
| 2. | Стоматологическая клиника | ул. Жука, 1 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой согласно ОДМ 218.2.007-2011 и СП 59.13330.2012 |
| 3. | Стоматологическая клиника | ул. Жука, 3 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой согласно ОДМ 218.2.007-2011 и СП 59.13330.2012 |
| 4. | Медцентр, клиника | ул. Староладожский Канал, 24, корп. 2 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой согласно ОДМ 218.2.007-2011 и СП 59.13330.2012 |
| 5. | Отделение почтовой связи № 187320 | ул. 1 Мая, 4 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой согласно ОДМ 218.2.007-2011 и СП 59.13330.2012 |
| 6. | МФЦ Кировского района | ул. Малоневский Канал, 2 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой согласно ОДМ 218.2.007-2011 и СП 59.13330.2012 |

3.23 Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям

В соответствии с письмом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 21 июня 2013 года №3/6-160 «О создании условий для комфортного движения пешеходов» нерегулируемые пешеходные переходы в непосредственной близости от образовательного учреждения при двухполосном движении транспортных средств необходимо оборудовать всеми недостающими ТСОДД.

Схема расположения ТСОДД в соответствии с письмом Министерства внутренних дел Российской Федерации представлена на рисунке 3.23.

Рис. 3.23 - Схема расположения ТСОДД в соответствии с письмом Министерства внутренних дел Российской Федерации

Необходимыми ТСОДД вблизи ДОУ являются:

- пешеходный переход, оборудованный: знаками 5.19.1(2) «Пешеходный переход», желто-белой разметкой 1.14.1 «зебра», светофором Т7;

- искусственная дорожная неровность (ИДН), либо шумовыми полосами совместно с разметкой 1.25 и знаками 1.17 «Искусственная неровность» и дублирующей разметкой 1.24.1;

- знаки ограничения скорости 3.24 «Ограничение максимальной скорости», совместно в дублирующей разметкой 1.24.2;

- пешеходные ограждения протяженностью минимум 50 м от края пешеходного перехода;

- осевая разметка

- линия освещения.

В рамках мероприятий КСОДД предусмотрено приведение в соответствие всех нерегулируемых пешеходных переходов, не соответствующих с требованиями указанного выше письма, расположенных в непосредственной близости от всех детских и образовательных учреждений.

В МО Шлиссельбургское городское поселение достаточно обеспечена безопасность движения детей до детских образовательных учреждений, однако дополнительно требуется следующие мероприятия:

- устройство искусственных дорожных неровностей с установкой знаков 5.20;

- установка знаков 1.23, 3.24 (ограничение скорости до 40 км./ч.) за 200 м. до пешеходного перехода;

- за 100 м. до пешеходного перехода установка знаков 1.23 и 8.2.1;

- за 50 м. до пешеходного перехода устройство знаков 1.17, 3.24 (ограничение скорости до 20 км./ч.);

- устройство динамичных ТСОДД и/или светофора типа Т-7 для лучшей визуализации пешеходного перехода;

- устройство перильных ограждений по 50 м. с каждой стороны от пешеходного перехода.

Устройство и обустройство пешеходных переходов:

- МБОУ Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов – пешеходный переход привести в соответствии с письмом Министерства внутренних дел Российской Федерации;

- МБДОУ детский сад комбинированного вида Золотой ключик – пешеходный переход привести в соответствии с письмом Министерства внутренних дел Российской Федерации;

- Детский сад комбинированного вида Орешек – пешеходный переход привести в соответствии с письмом Министерства внутренних дел Российской Федерации;

- МБДОУ детский сад Теремок – пешеходный переход привести в соответствии с письмом Министерства внутренних дел Российской Федерации;

- Шлиссельбургская детская музыкальная школа– пешеходный переход привести в соответствии с письмом Министерства внутренних дел Российской Федерации.

3.24 Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото-и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

Подсистема видеонаблюдения предназначена для видеоконтроля обстановки на важных участках дорог (избирательного контроля транспортного потока, визуального контроля метеоусловий и состояния дорожного полотна), местах хранения техники и материалов, состояние искусственных сооружений, обеспечивая:

- Контроль соблюдения правил скоростного режима, правил дорожного движения;

- Контроль состояния дорожного полотна и видимости на дороге;

- Контроль загруженности дороги транспортными средствами;

- Выявление случаев ограничения пропускной способности дороги на напряженных участках.

В состав системы видеонаблюдения входят:

- Терминалы для дистанционного видеонаблюдения и управления видеокамерами;

- Средства записи и хранения видеоинформации, линии и средства связи.

Видеоизображения от видеокамер передаются в центры управления производством, где отображаются на мониторах. При необходимости изображения записываются на видеомагнитофон или компьютер. Подсистема видеонаблюдения показана на рисунке 3.20.1

Рис. 3.24.1 – Подсистема видеонаблюдения

Проведенный анализ данной работы выявил необходимость точного мониторинга средней скорости транспортного потока, а также анализ дорожно-транспортных происшествий показал необходимость установки подсистем видеонаблюдения:

- Ул. Краснофлотская;

- Ул. Красный Тракт.

Схема установки стационарных камер фото – и видео – фиксации нарушений ПДД в городе Шлиссельбург изображена на рисунке 3.24.2.

Рис. 3.24.2 – схема установки стационарных камер фото – и видео – фиксации нарушений ПДД в городе Шлиссельбург

3.25 Размещение специализированных стоянок для задержанных транспортных средств

Согласно имеющейся информации дефицит в количестве парковочных мест для задержанного автотранспорта отсутствует, таким образом, в рамках разработки КСОДД не предусмотрены мероприятия по организации дополнительных специализированных автостоянок.

4. Формирование программы мероприятий КСОДД с указанием очередности реализации, очередности разработки ПОДД на отдельных территориях, а также оценки требуемых объемов финансирования и ожидаемого эффекта от внедрения

Сводная программа мероприятий по совершенствованию организации движения на улично-дорожной сети учитывает:

- Сроки, необходимые для реализации каждого предлагаемого мероприятия;

- Пространственную (адресную) и временную взаимоувязку предлагаемых мероприятий;

- Адресную и целевую взаимоувязку предлагаемых мероприятий с проектными решениями, предусмотренными Генеральным планом и программой комплексного развития транспортной инфраструктуры.

Реализация данных мероприятий предусматривает разработку для них проектной документации. В сводной программе указана ориентировочная стоимость мероприятий на основании проектов аналогов за 2018-2019гг с учетом проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, точный расчет производится при разработке проекта реализации для каждого мероприятия с подсчетом сметной документации.

Сводная программа мероприятий по реализации предложений КСОДД с указанием очередности реализации, а также оценки требуемых объемов финансирования представлена в Таблице 5.2

Таблица 5.2 – Сводная программа мероприятий по реализации предложений КСОДД

| Наименование мероприятий | Адрес | Технико-экономические параметры (км/шт) | Объем финансирования, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ВСЕГО |
| Организация системы мониторинга дорожного движения, установка детекторов транспортных потоков, с возможностью фото – видео фиксации транспорта организация сбора и хранения документации по ОДД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка детекторов транспортных потоков | Пересечение ул. Краснофлотская – Красный пр. | 1 шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 238,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 238,290 |
| Разработка, внедрение и использование автоматизированной системы управления дорожным движением (далее - АСУДД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение АСУДД | ул. Малоневский Канал | 3 шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 075,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 075,000 |
| Организация движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство остановочных пунктов автобусными павильонами | ОП «Улица Кирова / Невский завод»; ОП «Опытный завод» | 2 шт. | 100,052 | 105,155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 205,207 |
| Обустройство остановочных пунктов заездным карманом | ОП «Шлиссельбург Красная пл.»; ОП «Улица Кирова / Невский завод»; ОП «Фабрика Мир» | 3 шт. | 11,995 | 12,607 | 13,237 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 37,839 |
| Обустройство остановочных пунктов посадочной площадкой. | ОП «Улица Кирова / Невский завод» | 1 шт. | 11,995 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,995 |
| Обустройство остановочных пунктов разметкой | ОП «Шлиссельбург Красная пл.»; ОП «Улица Кирова / Невский завод»; ОП «Фабрика Мир»; ОП «Угольная гавань»; ОП «Опытный завод»; ОП «Музей-диорама» | 12 шт. | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 240,000 |
| Строительство новых ОП | Новая машрутная сеть внутригородского общественного транспорта | 3 шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 250,387 | 250,387 | 250,387 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 751,161 |
| Ввод нового внутригородского общественного транспорта | Через ул. Леманский канал, магистраль 1 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 500,000 |
| Организация пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция | ул. Красный тракт | 3,19 | 0,000 | 0,000 | 16 907,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16 907,000 |
| Реконструкция | ул. Староладожский канал | 1,61 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 533,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 533,000 |
| Реконструкция | Старосинявинская дорога | 3,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16 430,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16 430,000 |
| Строительство | Магистрали 1 | 4,49 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46 247,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46 247,000 |
| Формирование единого парковочного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство автостоянки | Вблизи МБДОУ «Золотой ключик» (ул. Пролетарская, д.39) | 12 маш./мест | 833,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 833,472 |
| Устройство автостоянки | Вблизи ДДУ «Орешек» (ул. 18 Января, д.5) | 12 маш./мест | 833,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 833,472 |
| Устройство автостоянки | Вблизи МБДОУ «Теремок» (ул. Малоневский Канал, д.4а) | 12 маш./мест | 833,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 833,472 |
| Устройство автостоянки | Вблизи МБОУ школа № 1(ул. 18 Января, д.1) | 12 маш./мест | 833,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 833,472 |
| Устройство автостоянки | Вблизи Ул. Малоневский Канал, д.7 | 12 маш./мест | 0,000 | 833,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 833,472 |
| Устройство автостоянки | Вблизи Ул. Малоневский Канал, д.12 | 12 маш./мест | 0,000 | 833,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 833,472 |
| Устройство автостоянки | Вблизи Ул. Малоневский Канал, д.13 | 12 маш./мест | 0,000 | 833,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 833,472 |
| Устройство автостоянки | Вблизи Ул. Малоневский Канал, д.14 | 12 маш./мест | 0,000 | 0,000 | 833,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 833,472 |
| Устройство автостоянки | Вблизи Ул. Малоневский Канал, д.18 | 12 маш./мест | 0,000 | 0,000 | 833,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 833,472 |
| Устройство автостоянки | Вблизи Ул. Малоневский Канал, д.18а | 12 маш./мест | 0,000 | 0,000 | 833,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 833,472 |
| Устройство автостоянки | Вблизи Ул. Затонная, д. от № 1а до № 15 | 12 маш./мест | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 833,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 833,472 |
| Устройство автостоянки | Вблизи Ул. Староладожский канал, д.16 | 12 маш./мест | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 833,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 833,472 |
| Устройство автостоянки | Вблизи Ул. Староладожский канал, д.20а | 12 маш./мест | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 833,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 833,472 |
| Устройство автостоянки | Вблизи Ул. Староладожский канал, д.26 | 12 маш./мест | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 833,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 833,472 |
| Устройство автостоянки | ул. Северный переулок, д.5 | 12 маш./мест | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 833,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 833,472 |
| Обеспечение маршрутов движения детей к образовательным организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство и обустройство пешеходного перехода | МБОУ Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа № 1 |  | 636,864 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 636,864 |
| Устройство и обустройство пешеходного перехода | МБДОУ детский сад комбинированного вида Золотой ключик |  | 636,864 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 636,864 |
| Устройство и обустройство пешеходного перехода | Детский сад комбинированного вида Орешек |  | 0,000 | 669,344 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 669,344 |
| Устройство и обустройство пешеходного перехода | МБДОУ детский сад Теремок |  | 636,864 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 636,864 |
| Устройство и обустройство пешеходного перехода | Шлиссельбургская детская музыкальная школа |  | 0,000 | 477,751 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 477,751 |
| Развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тротуара | Пионерский переулок (дорога к больнице) со стороны жилых домов | 0,259 | 1 554,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 554,000 |
| Строительство тротуара | От ул. Пролетарская к детскому садику «Орешек» | 0,202 | 1 212,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 212,000 |
| Строительство тротуара | от ул. Пролетарская д.38 к школе № 1 (между домом № 3 по ул. 18 Января и школьной территорией) | 0,687 | 0,000 | 4 122,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 122,000 |
| Строительство тротуара | К садику «Теремок» от дома № 6 по ул. Малоневский Канал | 0,196 | 0,000 | 1 176,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 176,000 |
| Обустройство тротуара | по ул. 18 Января (к школе) | 0,414 | 0,000 | 0,000 | 2 484,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 484,000 |
| Обустройство тротуара | ул. Староладожский Канал, д.18 (вдоль магазина «Пятерочка») | 0,122 | 0,000 | 0,000 | 732,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 732,000 |
| Устройство и обустройство пешеходного перехода | ул. Староладожский Канал вблизи дома 16 |  | 454,568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 454,568 |
| Устройство и обустройство пешеходного перехода | ул. Староладожский Канал вблизи дома 18 |  | 454,568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 454,568 |
| Устройство и обустройство пешеходного перехода | ул. Староладожский Канал вблизи дома 26 |  | 454,568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 454,568 |
| Строительство велодорожки | МО ГП «Шлиссельбруг» | 21,93 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 131 580,000 | 131 580,000 |
| Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой | ул. Чекалова, 15 | 8 | 345,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 345,520 |
|  | ул. Жука, 1 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Жука, 3 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Староладожский Канал, 24, корп. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 1 Мая, 4 | 12 | 0,000 | 435,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 435,770 |
|  | ул. Малоневский Канал | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство | ул. Леманский канал | 1,39 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14 317,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14 317,000 |
| Строительство | ул. Садовая | 1,39 | 0,000 | 0,000 | 14 317,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14 317,000 |
| Строительство | ул. Школьная | 1,1 | 0,000 | 11 330,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11 330,000 |
| Строительство | пер. Лесной | 0,436 | 4 490,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 490,800 |
| Строительство | Магистраль 6 | 0,83 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 549,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 549,000 |
| Строительство | Улица 2 | 5,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52 530,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52 530,000 |
| Строительство | Улица 3 | 0,11 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 133,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 133,000 |
| Строительство | Улица 4 | 0,15 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 545,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 545,000 |
| Строительство | Улица 5 | 0,16 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 648,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 648,000 |
| Строительство | Улица 6 | 1,27 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13 081,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13 081,000 |
| Строительство | Улица 12 на участке между улицами Леманский канал и 10 | 0,39 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 017,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 017,000 |
| Строительство | Улица 20 | 0,3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 090,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 090,000 |
| Строительство | Улица 32 | 0,13 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 339,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 339,000 |
| Строительство | Улица 34 | 0,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 150,000 |
| Строительство | Улица 35 | 0,77 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 931,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 931,000 |
| Строительство | ул. Песочная | 0,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 270,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 270,000 |
| Строительство | Улица 7 | 1,38 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14 214,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14 214,000 |
| Строительство | Улица 8 | 1,82 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18 746,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18 746,000 |
| Строительство | Улица 9 | 1,8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18 540,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18 540,000 |
| Строительство | Улица 10 | 1,63 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16 789,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16 789,000 |
| Строительство | Улица 11 | 0,41 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 223,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 223,000 |
| Строительство | Улица 13 | 0,65 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 695,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 695,000 |
| Строительство | Улица 15 | 0,65 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 695,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 695,000 |
| Строительство | Улица 17 | 0,77 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 931,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 931,000 |
| Строительство | Улица 18 на участке между улицами 17 и 22 | 2,31 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23 793,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23 793,000 |
| Строительство | Улица 21 | 1,41 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14 523,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14 523,000 |
| Строительство | Улица 23 | 0,17 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 751,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 751,000 |
| Строительство | Улица 24 | 0,21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 163,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 163,000 |
| Строительство | Улица 25 | 0,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 270,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 270,000 |
| Строительство | Улица 26 | 1,97 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20 291,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20 291,000 |
| Строительство | Улица 29 | 1,29 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13 287,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13 287,000 |
| Строительство | Улица 30 | 0,32 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 296,000 | 0,000 | 0,000 | 3 296,000 |
| Строительство | Улица 31 | 0,52 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 356,000 | 0,000 | 0,000 | 5 356,000 |
| Строительство | Улица 36 | 0,86 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 858,000 | 0,000 | 0,000 | 8 858,000 |
| Строительство | Улица 37 | 1,23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12 669,000 | 0,000 | 12 669,000 |
| Строительство | Улица 39 | 0,43 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 429,000 | 0,000 | 4 429,000 |
| Уширение | ул. Староладожский Канал (четная сторона) от пересечения ул. Северный переулок в сторону ул. Ладожская речка | 1,46 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11 680,000 | 0,000 | 0,000 | 11 680,000 |
| Уширение | ул. Кирова | 0,636 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 088,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 088,000 |
| Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото-и видеофиксации нарушений правил дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка стационарных камер фото – и видео – фиксации нарушения скоростного режима | Ул. Краснофлотская | 1 шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 202,578 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 202,578 |
| Установка стационарных камер фото – и видео – фиксации нарушения скоростного режима | Ул. Красный Тракт | 1 шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 202,578 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 202,578 |
| Итого по годам |  |  | 14 374,546 | 20 869,043 | 36 993,653 | 25 390,416 | 79 215,944 | 48 965,000 | 14 729,000 | 46 142,000 | 15 759,000 | 56 547,000 | 11 573,543 | 53 192,387 | 35 225,387 | 29 190,000 | 22 186,000 | 131 580,000 | 641 932,919 |

5.Формирование предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию нормативного правового, нормативно - технического, методического и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД на территории, в отношении которой осуществляется подготовка КСОДД

Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий КСОДД, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации КСОДД, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации КСОДД с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 15 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в п.4 тома 3 «Формирование программы мероприятий КСОДД с указанием очередности реализации». Принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета муниципального образования, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Мониторинг КСОДД включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры;

- Верификация данных;

- Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение КСОДД, а также состоянию транспортной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Комплексной схемы организации дорожного движения базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности транспортных услуг.